福  建  中  医  药  大  学

设  备  采  购  询  价  工  作  单

公司名称（盖章）：

| 序号 | 仪器名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 羽毛球场橡胶 |  | 1批 |  | 详见附件 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2017年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、报价的产品必须提供原厂的彩页。

5、询价单需要一式四份

6、询价时间和地点:时间-- 2017年  月   日上午 ，地点----。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：室内羽毛球场橡胶地板主要技术指标、配置及功能需求

| 序号 | 设 备 名 称 | 主要技术指标、配置及功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 羽毛球场橡胶地板（PVC） | 根据运动特性，为减少运动损伤及长期使用其冲击性，8mm厚PVC橡胶地板面层，颜色为草绿色,采用玻璃纤维加聚酯网格布双层稳定复合结构。 为保证球场面层物理性能、环保和防火指标必须达到如下要求： 物理性能指标; 检验项目; 要求. 硬度（邵A），度; 56—90. 回弹值，%; ≥5. 阻燃率; 1. 摩擦系数; 0.40—0.60. 篮球反弹率，%; ≥90. 拉伸强度，MPa; ≥1.0. 扯断伸长率，%; ≥120. （须提供国家权威机构出具的检测报告对以上数据进行证实）. 环保指标; 检验项目; 要求. 挥发物含量(g/㎡); ≤75. 氯乙烯单体含量(mg/kg); ≤5. 可溶性重金属铅含量（mg/㎡）; ≤20. 可溶性重金属镉含量（mg/㎡）; ≤20. （须提供国家权威机构出具的检测报告对以上数据进行证实）. 防火指标; 燃烧长度Fs，mm; Cf1; ≤150. 临界辐射通量CHF，kW/㎡; ≥4.5. 产烟量，%.min; s1; ≤750. 产烟毒性，级; t0; ZA. （须提供国家权威机构出具的检测报告对以上数据进行证实）. 效果要求; 1.长期保持鲜艳的色彩、不褪色、不发硬、不发软。 2.保证外观结构特征恒久稳定不变、耐磨性能满足 长期高使用频率的需求，不鼓泡、不开裂、不脱层。 3.有弹性、质感好、场地不打滑，高速运动时不出现 黑色痕迹（鞋印），通过简易的冲洗即可长期保持 球场光洁如新。 4.场地线条内置，永不脱落，白线清晰。 5.保修期1年，保质期6年，正常使用期8—10年。. - 数量：420平米，参与厂家报价需包含安装费用 |