福建中医药大学设备询价工作单

公司名 称（盖章）：

| 项目 | 仪器名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报告厅多媒体系统升级项目 |  | 1批 |  | 详见附件 |
| 2 | X射线计算机体层摄影设备 |  | 1套 |  | 详见附件 |
| 3 | 教学督导系统 |  | 1套 |  | 详见附件 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2024年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价（进口设备须注明含税价或免税价）。

4、询价单需要一式四份

5、询价时间和地点:时间-- 2024年  月   日上午 ，地点----。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名 称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 附件：

- 项目1 报告厅多媒体系统升级项目 1批

- 主要技术指标

- 主屏（核心产品）	39.48 ㎡

1.1 屏幕尺寸：宽≥7.8m，高≥5.0625m；净显示面积≥39.48平方米；（整屏尺寸偏差不得大于2%）；屏幕分辨率：≥6240×4050；

1.2 像素点间距：≤1.25mm；采用COB封装方式倒装封装，无引线，需采用RGB晶片全倒装技术，晶片直接焊在 PCB上，无焊线；

1.3 LED 面板需采用共阴原理设计(恒流源输出端驱动LED的阳极，同时一个像素的三个基色R/G/B的阴极在封装时连接在一起)；

1.4 对比度：≥20000：1；可视角度（水平、垂直）≥175°；刷新率≥3840HZ；显示屏亮度：0~2000CD/m²可选；亮度均匀性：≥99%；色温：20-20000可调；

1.5 箱体为压铸铝合金材质，一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇，防尘、静音设计；

1.6 发光面采用多层光学结构设计，分解不同层级光学特性：解决黑屏一致性问题，过滤蓝光；支持表面防氧树脂覆膜工艺、压膜工艺，采用表面平面封装、无点状以及凸点，一次性整体灌胶，无像素独立、二次封装，屏体表面光滑、无凹凸感、触摸无颗粒感；

1.7 灯面支持高透光率，发光晶片损耗低，低耗低温升；

1.8 采用EBL+技术,超黑底色，哑面处理，提高屏体黑色水平，增强屏体对比度；

1.9 支持全灰阶校正、多层校正；

1.10 箱体间支持XYZ轴六个方向调节，且前后都支持XYZ轴调节；

1.11 箱体后背自带测试按钮，支持红、绿、蓝、白纯色测试画面，支持横扫、斜扫、灰阶测试画面；

1.12 平均无故障时间≥120000小时，平均功耗：≤110W/㎡，峰值功耗：≤270W/㎡；

1.13 洛氏硬度: ≥HRC8级

1.14 支持HDR图像动态技术；

1.15 根据GB/T 6461-2002金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级腐蚀面积占总面积的百分数通过计算，防腐蚀保护评级≥10级，外观评级≥10级。

2、	辅屏  6.48 ㎡

2.1单块尺寸：屏幕尺寸：宽≥2.4m，高≥1.35m；净显示面积≥3.24平方米；共两块（整屏尺寸偏差不得大于2%）；屏幕分辨率：≥1920×1080；

2.2 像素点间距：≤1.25mm；采用COB封装方式倒装封装，无引线，需采用RGB晶片全倒装技术，晶片直接焊在 PCB上，无焊线；

2.3 LED 面板需采用共阴原理设计(恒流源输出端驱动LED的阳极，同时一个像素的三个基色R/G/B的阴极在封装时连接在一起)；

2.4 对比度：≥20000：1；可视角度（水平、垂直）≥175°；刷新率≥3840HZ；显示屏亮度：0~2000CD/m²可选；亮度均匀性：≥99%；色温：20-20000可调；

2.5 箱体为压铸铝合金材质，一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇，防尘、静音设计；

2.6 发光面采用多层光学结构设计，分解不同层级光学特性：解决黑屏一致性问题，过滤蓝光；支持表面防氧树脂覆膜工艺、压膜工艺，采用表面平面封装、无点状以及凸点，一次性整体灌胶，无像素独立、二次封装，屏体表面光滑、无凹凸感、触摸无颗粒感；

2.7 灯面支持高透光率，发光晶片损耗低，低耗低温升；

2.8 采用EBL+技术,超黑底色，哑面处理，提高屏体黑色水平，增强屏体对比度；

2.9 支持全灰阶校正、多层校正；

2.10 箱体间支持XYZ轴六个方向调节，且前后都支持XYZ轴调节；

2.11 箱体后背自带测试按钮，支持红、绿、蓝、白纯色测试画面，支持横扫、斜扫、灰阶测试画面；

2.12 平均无故障时间≥120000小时，平均功耗：≤110W/㎡，峰值功耗：≤270W/㎡；

2.13 洛氏硬度: ≥HRC8级

2.14 支持HDR图像动态技术；

2.15 根据GB/T 6461-2002金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级腐蚀面积占总面积的百分数通过计算，防腐蚀保护评级≥10级，外观评级≥10级。

3、视频光电转换器	6台

3.1 网口≥10、传输≥10KM、LC单模双芯光纤接口（速率≥10Gbps），

3.2 USB控制口、标配光模块、标配外置盒、每两个外置盒可拼接≤1U。

4、视频拼接服务器	1台

4.1 金属结构机箱，≤5U

4.2 设备前面板LED背光，内嵌≥7英寸多点触控电容液晶屏。

4.3 支持液晶触摸操作，支持触摸设置设备网络IP和中控串口的参数、固件升级、U盘文件备份的导入导出、液晶亮度调节，以及中英文显示内容的切换。

4.4 支持设备端实时查看监控设备运行参数与状态信息，包括设备名称、设备SN、设备接口连接状态、运行状态（温度、电压、风扇）、IP地址、固件版本、公司信息、当前屏幕内容的实时预监回显。

4.5 支持≥2电源供电，支持热插拔和单体故障不断电功能。

4.6 单台设备支持≥10张输入卡，≥3张输出卡。单张输入卡支持≥4路2K视频接口输入，支持HDMI/DVI/DP/SDI/VGA/CUBS/IPC网口。

4.7 单个16网口二合一输出卡，输出视频分辨率可设置为10240x1016或1016x10240，带载宽度和高度可设置值≥10240。

4.8 单路光纤最大支持传输8路网口数据，可同时支持网口传输和光口传输，板卡支持光口和网口之间的复制/热备。

4.9 DVI和HDMI的2K视频输出接口，输出宽度和高度支持设置值≥2560。

4.10 每个拼接屏幕支持≥1个OSD叠加显示，OSD可为文字，尺寸≥19200x3240。可对OSD进行字体间距、内置标准颜色模板、位置、透明度、运动特效的参数进行设置，支持任意比例的矢量缩放。

4.11 支持设置≥2000个用户场景，场景调取响应时间≤60ms。支持多场景分组、场景一键轮巡，场景切换支持淡入淡出、直切效果。

4.12 支持从输入采集到视频输出或 LED 显示输出的全链路10bit 处理。

4.13 支持热插拔输入板卡、输出板卡、预监板卡功能，设备无需关机重启和设置，更换板卡后可恢复之前图层数据，画面可正常播放。

4.14 支持用户权限分级管理和设置，超级管理员在设置用户登录权限时可分配用户使用权限。

4.15 不安装应用程序情况下，支持Windows、MAC、麒麟（Kylin）、IOS、Android、Linux操作系统环境下进行操作。

4.16 多客户端同步操作响应时间≤60ms。

4.17 设备可智能识别板卡接口组合，支持板卡和接口状态监测，输入源信号丢失可主动上报预警。

4.18 视频输入源为60Hz时，视频拼接处理+LED发送部分整体延迟≤16.67ms。

4.19 支持≥200个用户同时在线，多用户可同时编辑和控制，实时上屏，支持控制系统预览其他管理员操作。

4.20 通过Genlock设置，支持所有输出图像在≤60ms内同步。

4.21 配置：≥12路HDMI输入，≥2路4K HDMI2.0输入，≥8路光口输出，≥2个audio输入，≥2个audio输出。

5、公共屏内容播放安全审核系统	1套

5.1 可设置视频正常播放或切断替换成预设画面；可上传/替换违规信息切断后的替代画面图；

5.2 产品支持设备注册，可新增/删除/命名设备;可设置视频正常播放或切断替换成预设画面;可切换直通模式和策略模式;可显示当前事件的日志和策略;可对违规信息处置策略进行增/删/改/查；可修改探针设备的名称/用途/备注信息。

5.3 可识别视频或图像，包括真人或动漫视频或图像中出现裸露等明显场景，识别精准率≥99%，测试要求应符合使用≥100幅图像和≥10个视频进行试验，共切断画面≥100次，无漏切断；

5.4 可识别性感视频或图像，包括真人或动漫视频或图像中出现，如不穿上衣、穿比基尼等有较大躯干皮肤裸露的场景，识别精准率≥99%；测试要求应符合使用≥100幅性感图像和≥10个性感视频进行试验，共切断画面≥100次，无漏切断；

5.5 可识别涉黄文字，包括文本或图像中出现淫秽、低俗、辱骂等文字信息，识别精准率≥99%；测试要求应符合使用≥100幅含涉黄文字的图像进行试验，共切断画面≥100次；

5.6 可识别涉政文字，包括文本或图像中出现反动、分裂、辱骂国家领导人等文字信息，识别精准率≥99%；测试要求应符合使用≥100幅含涉政文字的图像进行试验，共切断画面≥100次；

5.7 可识别涉暴文字，包括文本或图像中出现暴恐、破坏引导词、爆炸物、军火销售等文字信息，识别精准率≥99%；测试要求应符合使用≥100幅含涉暴文字的图像进行试验，共切断画面≥100次；

5.8 产品符合违规信息误识别率≤1%；测试要求应符合使用≥248幅图像和≥11个视频进行试验，视频和图像中均无色情、无性感、无涉黄、无涉政、无涉暴信息，共切断画面0次；

5.9  应不涉及技术纠纷，生产厂家具备中华人民共和国国家版权；

5.10 支持产品支持设备注册，可新增/删除/命名设备;可设置视频正常播放或切断替换成预设画面;可切换直通模式和策略模式;可显示当前事件的日志和策略;可对违规信息处置策略进行增/删/改/查；可修改探针设备的名称/用途/备注信息。

6、控制主机   1套

6.1 CPU≥6核，每核≥ 3.1GHz，内存≥ 8GB ，硬盘≥1T 硬盘，

6.2 集成千兆网卡、抗菌键盘、 USB光电鼠标、≥120G固态硬盘、≥2G独立显卡。

7、电源控制器	1套

7.1 主板采用多核嵌入式CPU，内含融合控制操作系统；

7.2 集成智慧电能管理系统，支持各端口电流、电压、功率以及温度的条件限定，实现设备对用电的过流、过压、过载、过温、浪涌的实时保护，可实时查询各端口用电实时数据，实现所有输出线路的用电安全智能化管理；

7.3 网络及物联网功能：≥8个10/100/1000M以太网RJ45网络接口、≥1个SFP插槽、≥1路独立RJ45（用于485通讯）、≥1路USB3.0接口，可外接空调红外控制模块。可外接温度、湿度的采集模块，可外接智能插座红外遥控器控制；

7.4 支持自定义每路输出电路端口的名称，自动统计、查询和控制各种用电多媒体设备的使用状况及状态；

7.5 设备支持TCP/IP集中或远程云平台管理，可以通过手机APP终端或微信进行远程管理和控制输出设备的使用，通过云端智慧安全控制管理平台无缝对接，包括设备的每路电源输出开关控制、用电情况等；

7.6 设备带有≥1.5 寸 OLED 显示屏，屏幕监视工作状态帮助故障分析，可显示工作状态，对输出电路端口工作情况及负载情况进行精确判断，包 括功率、电压、电流、温湿度等状态作出显示，对环境温度和湿度、输出端口连接设备的使用电流、电压做实时显示查询情况；端口固定集成要求：采用新国标 220V10A 防脱落智能电源输出≥9个(输出插座口≥8 路，旁路输出插座 ≥1 路)输出8路插座口独立无线控制开关(无线遥控器控制),集成电源时序功能；千兆 RJ45 网络接口≥8 个、USB3.0 接口≥1 个、 RJ45 类型的 485 接口≥1 个、RJ45 管理口≥1 个、SFP插槽≥1个等须全部集成固定在此设备上，设备为标准 19 英寸 1U 机架式安装，整机≤440mm*270mm*45mm。

8、HDMI光纤转换器	2对

8.1 HDMI音视频光端机光纤收发器，支持≥1000米高清信号传输，

8.2 配一发送端，一接收接，支持4K-HDMI传输。

- 无线路由器	1套

9.1 千兆无线路由器，无线速率：5400M，无线协议：Wi-Fi 6，LAN输出口：千兆网口。

10、控制平板	1套

10.1 屏幕≥11.5英寸，刷新率≥120Hz全面屏，内存≥8G，存储≥256GB。

11、配电箱	1套

11.1 配电柜配有空气开关、继电器、PLC智能上电系统、远程控制模块、旋钮开关和指示灯。

12、HDMI高清线	24套

12.1 支持4K高清，线长根据现场情况布置，长度（5-10）米。

13、主电缆线	30	m

13.1 电缆≥5芯，其中4条10平方MM，1条6平方MM。

14、电源线	300	m

14.1 配电箱到屏体线材的距离（共需配置≥8+1条线材）。

15、网络跳线	60	m

15.1 标准六类网络跳线，长度≥5M。

16、6芯光纤及配套	1项

16.1 配套≥150米，芯数≥6芯室内单模光纤及套管，以及相关熔接及配套的盒子、尾纤、跳线等。

17、32芯光纤及配套	1项

17.1 配套≥150米，芯数≥32芯室内单模光纤及套管，以及相关熔接及配套的盒子、尾纤、跳线等。

18、控制管理软件	1套

18.1 支持实现对LED屏的开窗、切换、漫游、叠加等控制。

19、室内LED显示屏结构	1套

19.1主框架需采用:角铁、方管、槽钢、铁板、化学螺栓、膨胀螺丝和辅材，框架及结构采用镀锌管制作成。

20、屏周边的装饰面	1套

20.1屏的底下及四周装饰面包边装修。

- 音频处理器	1台

21.1 24bit/48KHz取样频率，DSP音频处理，≥16路平衡/线路输入≥16路平衡/线路输出，内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，具备反馈消除模块；输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、反相；输出每通道：≥31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器、反相；每通道可独立设置中文名称；输入相位开关、静音开关、幻象供电开关；每通道输出静音开关，相位开关；

21.2 可编辑预置模式，新建、删除、修改，一键初始化，预置模式可存储至电脑及一键恢复；支持8-100组场景预设功能；输入输出通道可独立设置颜色，一键恢复开关；系统内置锁屏功能，有效避免发生误操作；方便快捷的网页控制：内置网页控制器，支持手机、平板以及分布式云控制, 图形化软件控制界面；配置双向RS485接口、GPIO接口、标准以太网控制接口；

21.3 本设备安装后需和现有的报告厅音响系统兼容。

22、4麦组合电容式演讲话筒	1套

22.1 需内置降低环境噪声的防风绵，能使音质清晰通透，频率响应平滑、稳定，≥持4支麦克风单独输出；

22.2 换能方式：电容式；指向性：超心型指向；灵敏度：≤-35dB；信噪比：≥65dB；频率响应≥80Hz-15KHz；总谐波失真：≤1%；能防手机、电磁、高频干扰；

22.3 本设备安装后需和现有的报告厅音响系统兼容。

23、智能混音器	1台

1、具有语音自动触发功能，每路话筒电平和灵敏度可调；≥8路平衡输入接口，需采用卡侬接口，需带48V幻像音频设备供电力技术，每通道均可设定为优先发言，在优先通道发言时，其他通道的发言将自动衰减，而自动衰减可设定为20Db-40dB或微调。

2、具备NOMA功能，根据开启的话筒数量，自动调整系统的增益，自动抑制啸叫；具备闸门电平、发言时间、压限器设置功能；最大支持≥8台级联。

3、本设备安装后需和现有的报告厅音响系统兼容。

24、全自动反馈抑制器   1台

24.1 使用DPS处理芯片，需内置防啸叫及尾音处理算法，无尾音失真；

24.2 具备一键清除滤波器设置功能 ；通过bypass/on按键切换工作模式为直通或抑制；啸叫寻找与抑制，全自动式陷波；啸叫寻找时间≤0.1-0.5S ；

24.3 能明显抑制声反馈和系统底噪，话筒增益可提升8-12dB,拾音距离增加50-100cm;

24.4 具备≥6路输入接口，CH1-CH4支持48V幻象供电，具备混音功能，CH5-CH6线路输入与CH3-CH4复用；

24.5 频率响应 信号输入:150Hz-15KHz(±0.5dB)；

24.6 传声增益≥6-10HzdB ；

24.7 本设备安装后需和现有的报告厅音响系统兼容。

25、 4进4出单向音频光端机	1对

25.1 配≥4路音频光端机收发器，拾音器转光纤成对使用， 环网型≥4路音频光端机（从机）。

26、全数字会议系统主机	 1台

26.1 全数字处理，内置双处理器，4进4出音频编解码器，实现全数字信号传输与处理，通过网线传输≥64路数字音频信号、控制信号和其他资料数据；

26.2 支持全数字有线单元和全数字5G WIFI无线单元同时使用，会议主机统一管理调度同一系统中的有线单元和无线单元，同一系统中有线和无线单元功能完全一致，主席（有线/无线）单元无差别控制代表单元，同一系统中同时开启的有线/无线单元数量不限；使用WPA/WPA2无线安全技术，确保会议私密性；

26.3 多种发言模式可选：先进先出、主席模式、声控发言、自由发言等模式；可设置单元发言计时或定时关闭；

26.4 主机背板具备≥8路RJ45会议单元接口，支持八路手拉手连接会议单元，支持四组环形连接会议单元，支持手拉手及环形混合连接会议单元，线路热插拔具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”，可随时接入或去除单元，不影响系统正常运作，移除单元时不会使扩声系统产生“嘭”的冲激噪音；

26.5 具备≥1路音频输出接口，≥1路RS422、≥1路RS485、≥1路RS232摄像机控制接口，实现摄像跟踪功能；≥1管理控制接口：支持USB，网络，串口等连接方式，可实现集中控制，支持系统诊断、系统升级、参数备份；≥2路RJ45数字音频及控制信号级联端口，可远距离连接多个会议室的会议主机、红外线语言分配主机，实现多会议室合并；≥5个发言模式指示灯，≥1路micro USB接口、≥1路3.5mm麦克风接口、≥1路3.5mm耳机接口；

26.6 主机FLASH内置嵌入式WEB管理软件（可通过浏览器网页登陆主机进行管理，兼容Linux、麒麟、统信UOS、Android、IOS、Windows等操作系统及浏览器），无需下载安装任何软件，实现会议的全流程化管理，包含人名导位、会议管理、投票表决、发言计时、座位分配等功能；

26.7 机音频输入/输出DSP设置：支持对主机的所有音频输入、输出接口的DSP参数设置，具备AGC自动音量增益控制、AFC自动反馈抑制器、PEQ参量均衡；支持≥10段参量均衡，≥31段图示均衡；

26.8 支持独立调节单只单元的大小，对单元单独进行DSP处理设置，支持≥10段PEQ和≥31段GEQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果；

26.9 单元设置：可对系统中的单元ID地址进行编辑；可对系统中的每个单元进行独立界面语言设置（如：简体中文、英语、俄语、法语、西班牙语）；可对系统中的每个单元的音频输入输出接口的增益进行设置（单元主麦克风、单元左麦克风、单元右麦克风、单元左耳机、单元右耳机、单元扬声器）；可以对系统中的翻译单元设定语种名称及其缩写、语种通道绑定，可以设置系统中的翻译单元的快捷输入输出按键语种（单元预设输入声道≥8路，输出声道≥4路）；

26.10 显示控制：系统具备三屏异显功能，分别为：操作屏、投放大屏、主持人副屏，在会中休息阶段或其他场景，对投放大屏显示内容进行控制。会议类型有会议标语、签到情况内容，议程类型有议程名称内容，投票类型有投票名称、投票结果、投票详情内容；主持人副屏显示：具备主持人副屏显示功能，动态显示会场签到详情和每次的投票详情，以便了解会议进度情况；

26.11投票权限设置：可对参会人员投票权限进行设置，控制列席人员无法进行投票操26.12 话筒控制：可对会议发言话筒进行控制，呼叫发言列表显示申请发言模式下的单元申请情况，可以进行批准和驳回操作。右侧的会场布局中，正在发言话筒显示颜色为黄色，其他默认为红色，选中席位可关闭或打开话筒；

26.13 摄像机控制：可对会场内的摄像机进行控制，通过下拉列表根据摄像机的ID选择不同的摄像机进行控制，数字键盘可调用、保存预置位；

26.14 会议通知：可编辑会议通知内容，填写完成发布后，会议单元触摸显示屏能弹出会议通知弹窗显示此内容；

26.15 单元监测：能分析会议单元类型、数量、分布、故障等，可检测无线单元的锂电池电量、WIFI信号强弱等状态信息，可一键关机所有无线单元；

27、全数字会议无线主席单元	1台

27.1 全数字处理，内置双处理器，大容量存储器， 音频编解码器，以太网交换机控制器，实现全数字信号传输与处理，一条Cat.5e 传输≥64路数字音频信号、控制信号和其他资料数据；

27.2 单元可通过WEB端管理软件对每只单元单独进行音量调节，内置DSP处理算法，10段PEQ/31段GEQ调节，针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果；

27.3单元需采用5G WIFI无线音频传输技术,支持WAP /WAP2无线安全技术，采用128位AES加密技术；

27.4 主席单元具备三个电容式触摸按键（优先键、发言开关键、申请发言批准按键），27.5 单元具备≥2.4寸TFT显示屏；支持界面语言订制，标配人名导位、发言计时、会议通知等功能；单元自带的显示屏主界面可显示当前的时间，显示模式可在数字时钟与模拟圆形钟表盘间自由切换，具备发言计时功能；具备人名导位功能页面，各单元屏幕上显示对应位置参会人员名称，方便参会人员寻位入座。发言计时：话筒打开后自动显示发言计时界面，支持正计时和倒计时两种计时方式。具备会议通知功能页面，可通过系统后台编辑并发送会议通知，通知发送后单元自动弹出通知提示框并显示通知内27.6 ≥1路3.5mm耳机接口，耳机负载：≥16Ω，耳机音量: ≥10mW；单元配备大容量锂电池，大容量长续航，低内阻，外放电压稳定，过放/过充/短路保护，可重复充电≥500次，节能环保；电气特性及参数：频率响应：≥20-20KHz；指向特性：超心型；27.7 本设备安装后需和现有的报告厅数字会议系统兼容。

28、全数字会议无线代表单元	9台

28.1 全数字处理，内置双处理器，大容量存储器， 音频编解码器，以太网交换机控制器，实现全数字信号传输与处理，一条Cat.5e 传输≥64路数字音频信号、控制信号和其他资料数据；

28.2 单元可通过WEB端管理软件对每只单元单独进行音量调节，内置DSP处理算法，≥10段PEQ/≥31段GEQ调节，可针对发言者的声音特点调节不同的音效；

28.3 单元采用5G WIFI无线音频传输技术,支持WAP /WAP2无线安全技术，采用128位AES加密技术，严格的数字化保护。

28.4 代表单元具备一个电容式触摸按键（发言开关键），无机械按键声。

28.5 单元具备≥2.4寸TFT显示屏。支持界面语言订制，标配人名导位、发言计时、会议通知等功能；单元自带的显示屏主界面可显示当前的时间，显示模式可在数字时钟与模拟圆形钟表盘间自由切换，具备发言计时功能；具备人名导位功能页面，各单元屏幕上显示对应位置参会人员名称，方便参会人员寻位入座。发言计时：话筒打开后自动显示发言计时界面，支持正计时和倒计时两种计时方式。具备会议通知功能页面，可通过系统后台编辑并发送会议通知，通知发送后单元自动弹出通知提示框并显示通知内容。

28.6 ≥1路3.5mm耳机接口，耳机负载：≥16Ω，耳机音量: ≥10mW；单元需配备锂电池，保障续航，内阻低，能效高，外放电压稳定，具有过放/过充/短路保护，可重复充电≥500次；电气特性及参数：频率响应：≥20-20KHz；指向特性：超心型；灵敏度≥-36 dB，39.8 mV/Pa (0dB=1V/Pa，1kHz)。

28.7 本设备安装后需和现有的报告厅数字会议系统兼容。

29、充电箱	1台

29.1 支持位数≥20路无线麦统一充电。

30、加密无线接入点	1台

30.1 需采用5G WIFI 无线接入节点，用于解决无线发言会议单元与会议系统主机之间的通讯；与主机连接，或者连接交换机连接能实现多个区域AP漫游；支持吸顶与壁装；基于符合IEEE 802.11n标准的标准WiFi；数字加密技术，具有WAP2安全连接， MAC地址过滤，可防止窃听和未经授权的访问；通过电源适配器、以太网供电(POE)；

31、中控主机	1台

31.1  ≥32位8核微处理器，处理速度≥1.5GHz;内置≥2G DDR3 SDRAM: ≥16G EMMC FLASH的存储器,叠加≥4G前面板触控屏专用FLASH的存储器；主机前面板内嵌≥4.3寸IPS彩色可编程触摸屏，前面板触屏可直接更改主机 IP，设置系统参数，用户连接权限等功能参数的设置，直接使用android/ios/windows编程软件进行编程与工程程序上传，与外接控制终端控制程序相同，实现互联互控互锁

31.2 ≥8路独立可编程红外发射接口,可扩展到≥12路；内嵌式智能变频式红外学习功能，覆盖所有频率的红外代码,可自由导入导出红外代码；≥8路Socket组件，可自由设定TCP/IP或UDP端口，可作服务器端或客户端，可实现远程控制其他设备或扩展RS232、RS485接口；

31.3 ≥10路可编程RS-232接口，≥8路串口可实现数据任意环入环出功能，真正双向通讯;

31.4 ≥4路可编程RS-422/485端口,可支持承载红外远传功能,传输距离≥100米,方便远程控制红外设备；

31.5 支持≥1路万能AUX端口，支持FT-NET,DMX512,MODBUS,RS-232,RS-485，KNX等功能协议可编程端口；

31.6 支持一路COMPUTER/RFGW多功能连接口，直接支持传统无线射频触摸屏接收器或电脑串口连接设置或控制使用；

31.7 ≥8路自定义数字I/0控制口，可任意设置触发模式；≥4路弱电继电器24V/1A控制接口；

31.8 支持≥32个TEDP协议功能模块连接；内建事件库、动作库及红外库。

31.9 ≥8个独立的Socket服务端，控制设备支持到≥8台；最大可升级支持≥32台；支持网络唤醒，网络控制电脑播控软件或 PPT 等软件的操控功能；支持主机时间系统统一管理，配合编程对一些自动或按时间循环执行控制功能；

31.10 ≥1路网络接口，支持网络控制与组网管理控制；支持安卓、苹果、微软等系统控制终端；支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联，互通，互控效果；同时支持无线触摸屏、有线触摸屏、电脑、网络、墙上面板等多种控制方式可自由选配触摸屏,支持市场上任意安卓和苹果及微软平台；

31.11 内置AI智能系统监测模块，实时监测系统运行状况，异常情况报警提示功能，32、中控编程软件	1套

32.1 支持安卓、苹果、微软系统的控制终端，根据现场环境要求定制编写专业控制程序，直接无线wifi无线程序更新模式。

32.2 根据现场设备的配置进行编程调试，支持投影机、大屏幕拼接、液晶屏升降器、录播系统、高清摄像机、环境灯光和音量、电动窗帘及信号切换等集中控制。通过人机交互界面程序化执行单一设备控制或一键多设备控制和批量场景控制。

33、4K超高清HDMI矩阵切换器	  1台

33.1 标准机架设计，支持≥16路HDMI输入，≥16路HDMI输出，输入输出均支持HDMI1.4a协议，支持≥4K @30Hz分辨率及以下分辨率输入输出；支持HDCP解密、蓝光、3D功能；支持智能EDID管理，同时支持EDID可擦写和波特率管理；采用可视化按键,支持两键切换，支持通道快速关闭，支持水晶按键回显，可通过按键有光指示灯可实现输入输出通道状态可视化；支持按键、遥控、RS-232控制，可选配手机、IPAD控制功能；集中控制功能，单台控制单元可控制多台矩阵，无需手动修改配置数据；

33.2 无需中控，支持跨平台控制与操作；支持安卓、苹果、微软系统且不需安装任何软件和插件。

34、HDMI分配器	1台

34.1 HDMI分配器一进二出 1进2出4K数字高清视频分屏器。

35、舞台4眼COB帕灯  10台

35.1 电压：AC100~240V，50/60Hz；

35.2 功率：≥200W ；

35.3 光源：≥4颗50W COB封装；

35.4 色温：≥2颗暖白3200K,2颗冷白5600K ；

35.5 光源寿命：≥100,000 小时；

35.6 光束角度：12度，24度可选；

35.7 调光：0~100% ；

35.8 通道：≥8CH；

35.9 外壳材料：铝合金；

35.10工作温度：-25℃ ~+35℃。

- LED三基色舞台灯	  8台

36.1 输入电压：AC100-240V/50/60HZ；

36.2 额定功率：≥120W；

36.3 光源：LED亮度灯珠；

36.4 光源功率：≥0.5W；

36.5 灯珠数量：≥720颗；

36.6 光源寿命：≥50000小时；

36.7 光 通 量：3200K标准光通量55lm、5600K标准光通量60lm；

36.8 光效：3200K标准光效112 lm/W、5600K标准光效125 lm/W；

36.9 色温：3200K-5600K色温之间段任意色温调节，恒定120瓦功率输出；

36.10 显色指数：Ra≥97；

36.12 调光：0~100%线性电子调光（16bit无闪烁调光）；

36.13 频闪：1~30次/秒；

36.14 光源类型：泛光型；

36.15 控制方式：标准DMX512信号，手动调光、频闪，主从模式同步；

36.16 控制模式：2CH/4CH/7CH三种通道模式可选；

36.17 操作：数码管显示控制地址码和调光数值；

36.18 可调角度：0~90°；

36.19  冷却系统：采用高导热纯铝散热器。

37、保险绳及灯勾	 18条

37.1 不锈钢丝绳规格：≥70mm；

37.2 不锈钢丝绳结构：多股绳（6×7、7×7、6×19、7×19、7×37、6W19、6X19+IWRC)等；

37.3 尺寸精度±0.01mm；

37.4 具有耐腐蚀性，抗拉强度和抗疲劳强度；

37.5 镀锌钢丝绳采用碳素结构钢，60# 65# 70#等，表面采用热镀锌或电镀锌。

38、电脑灯控制台	 1台

38.1 电压/频率:220-240V50/60Hz;+

38.2 ≥12个程序，每个程序≥16个通道，分A页和B页;总通道≥192个;

38.3 可编程≥30个步，每个步中包含≥8个效果;

38.4 具有手动，声控和自动三种动作模式;

38.5 在手动和编程时点亮按FINE键时对应LED亮时，可细调数码轮值;

39、电源时序器	1台

39.1 电源输出：≥8路供电输出,每路输出 AC220V (≥16A），需采用万能插座；

39.2 控制方式：采用微控制单元，支持多种控制方式和控制接口，手动按键、5V-12V电平控制接口、RS232/RS485串口；

39.3 串口设置：通过串口设置单路或多路常闭合，时序间隔时间；

39.4 功能：支持时序控制、单路控制间隔时间、延时和状态查询功能；

40、电源线及套管	200米

40.1 国标RVV2*2.5及配套PVC套管。

41、控制线及套管	200米

41.1 国标RVVP2*0.5及配套PVC套管。

42、音箱线及敷设	1400米

42.1 EVJV2*2.5国标专用音响线

43、原有音响的对接调式   1批

43.1 对原有的环饶音响和报告厅音响进行联调，满足整个报告厅的音响需求，实现无缝覆盖。对中控分布式管理系统进行重新对接调试。

44、音频连接线及配套	 1批

44.1 ≥1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公），≥1.8米音频连接线：3.5MM（耳机插头）及双6.35话筒插头，音频联接线接头等。主席台四合一话筒线及地插等。

项目2  X射线计算机体层摄影设备  1套

主要技术指标：

1.机架系统

1.1滑环类型：低压滑环

1.2扫描架孔径：≥70CM

1.3扫描架物理倾角：±30°

1.4固态探测器类型：稀土陶瓷

1.5具备机架系统可遥控

1.6具备机架旁摆位功能，技师可在机架旁进行升降及进出扫描床操作

1.7具备远程遥控摆位功能，技师可在操作台进行升降及进出扫描床操作

1.8具备快捷键摆位功能，技师可按住快捷键，一键将检查床调整到预设高度与床面位置

1.9具备人工智能摆位功能

1.10具备三维激光定位系统

1.11机架冷却方式: 风冷

2. 扫描参数

2.1机架最快旋转扫描时间/360°：≤0.75s

2.2每圈扫描层数：≥32层

2.3最薄扫描层厚：≤0.625mm

2.4最薄图像重建层厚：≤0.625mm

2.5扫描视野：≥45cm

2.6最大重建矩阵：≥512×512

2.7单次螺旋连续最长扫描时间：≥100s

2.8单次螺旋扫描最大范围：≥140cm

2.9定位像长度：≥140cm

2.10最大螺距：≥2.0

2.11具备螺距自由选择

2.12扫描模式：轴扫、螺旋

2.13具备自动螺旋

3.探测器及数据采样系统

3.1各厂家应提供最高档的探测器技术

3.2探测器Z轴排列数：≥24排

3.3探测器单元Z轴最小尺寸：≤0.625mm

3.4探测器Z轴总宽度：≥20mm

3.5每排探测器单元数：≥850个

3.6探测器物理单元总数：≥27200个

3.7探测器采样率：≥4000views/圈

4. 球管及高压系统

4.1球管阳极热容量：全金属球管，阳极热容量（非等效热容量）≥3.5MHU

4.2球管阳极实际冷却率：≥336KHU/min

4.3冷却方法：风冷或油冷

4.4最大球管电压：≥140KV

4.5最小球管电压：≤80KV

4.6最小可调管电流：≤10mA

4.7最小毫安调节范围：≤1mA

4.8球管小焦点（IEC 60336/2005）：≤0.7mm×0.8mm

4.9球管大焦点（IEC 60336/2005）：≤1.2mm×1.4mm

4.10高压发生器功率：≥40KW

4.11球管使用寿命≥50万秒次

5.人工智能技术

5.1具备人工智能摄像采集系统

5.2具备人工智能扫描方案

5.3摄像头具备看护功能，扫描全程中可实时观察到患者情况

5.4人工智能扫描方案具备面部识别功能，患者平躺于检查床后可自动识别面部位置

5.5人工智能扫描方案具备面部追踪功能，患者位置移动时，可自动追踪识别新的面部位置

5.6人工智能扫描方案具备自动定位功能，根据扫描要求和病人位置，自动进行定位；患者位置发生变化时，自动更新定位

5.7人工智能扫描方案可自动设置扫描计划，根据定位像定出扫描起止位置、扫描角度和FOV；不同患者的定位像会设置不同的扫描起止位置、扫描角度和FOV

5.8人工智能扫描方案可学习技师操作习惯，根据各扫描协议使用频率优化协议排序，将最常用的扫描协议排序至顶端，方便技师选择

5.9人工智能扫描方案具备预判能力，在扫描开始前加速球管旋转，缩短扫描准备时间

5.10人工智能扫描方案在扫描过程中可根据扫描部位密度差异，自动调整管电流量

5.11具备远程一键退床功能，扫描完成后可在操作台一键退床

6. 扫描床

6.1最大移动范围：≥1500mm

6.2可扫描范围：≥1500mm

6.3床升降最高高度：≥950mm

6.4床升降最低高度：≤450mm

6.5最大横向进床速度：≥200mm/s

6.6最小横向进床速度：≤2mm/s

6.7扫描床最大载重量：≥200Kg

6.8具备扫描床控制脚踏开关

7. 图像质量

7.1空间分辨率（X,Y轴) @0%MTF：≥18 LP/CM

7.2空间分辨率（X,Y轴) @10%MTF：≥13 LP/CM

7.3 Z轴空间分辨率@0%MTF：≥18 LP/CM

7.4密度分辨率：≤2mm@0.3%

7.5 图像噪声：≤0.35%

7.6具备低剂量迭代降噪技术

8.主控制台计算机系统

8.1内存：≥32GB

8.2硬盘：≥3TB（CMR垂直机械）+480GB（固态）

8.3图像存储量(512矩阵不压缩图像)：≥960,000幅

8.4 CPU内核数目：≥10核

8.5 24英寸高分辨率液晶平面显示器，显示矩阵：≥1920×1200

8.6具备显示器逐行扫描

8.7具备网络接口DICOM 3.0

8.8永久贮存刻录方式：DVD

8.9具备激光相机DICOM3.0接口

8.10具备DICOM3.0,所有传出及传入接口功能

8.11具备自动语音系统及双向语音传输

8.12具备同步并行图像处理功能

8.13主控制台可以独立完成MPR,SSD,MIP,CTA，具备三维容积重建等三维后处理功能

9. 一体化影像后处理系统

9.1具备图像减影功能

9.2 具备CT电影功能

9.3具备管电流自动调节功能

9.4 具备MPR/CPR/SSD/MIP/VR功能

9.5具备组织裁剪功能

9.6具备三维（3D、SSD）软件

9.7具备最大及最小密度投影（MIP，MinP）功能

9.8具备三维容积测量评估功能

9.9 具备CT血管造影功能

9.10具备一键式容积重建功能

9.11具备血管测量功能

9.12具备一键式去骨功能

9.13具备一键式骨分离功能

9.14具备容积漫游（VRT）功能

9.15具备自动多平面重建技术

9.16具备在线脊柱分析技术

9.17具备肺结节自动筛查和测量软件

10.标配专业后处理工作站

10.1 CPU内核数目：≥10核

10.2  内存：≥32GB

10.3  硬盘：≥4TB（CMR垂直机械）+480GB（固态）

10.4  具备DICOM 3.0接口

10.5  配备专业配套图像后处理软件（同第9条的一体化影像后处理系统）

11.专业医用显示器2个：

11.1.1  3M灰阶医用专业显示器

11.1.2 屏幕类型：LED背光

11.1.3 屏幕大小：≥20.8英寸

11.1.4 分辨率：≥1536×2048（竖屏）

11.1.5 横/竖屏转换：根据需要可以横竖屏转换

11.1.6 像素点距(mm)：≤0.207×0.207mm

11.1.7 亮度：≥1000cd/m2(保持亮度均匀稳定，有亮度均匀性控制器)

11.1.8 灰阶显示：灰阶4096

11.1.9 对比度：1000:1

11.1.10专业显卡：同品牌专业显卡、显卡一拖一、DV-D或DP接口、PCI/PCI-E插槽

11.1.11响应时间：≤35ms

11.1.12节电模式及OSD：支持

11.1.13电源要求：100-240，50/60Hz

11.1.14 工作温度/湿度：0-35°,30-75%

11.2.1  3M彩色医用专业显示器

11.2.2屏幕类型：LED背光

11.2.3屏幕大小：≥20.8英寸

11.2.4 分辨率：≥1536×2048（竖屏）

11.2.5横/竖屏转换：根据需要可以横竖屏转换

11.2.6像素点距(mm)：≤0.207×0.207mm

11.2.7亮度：≥1000cd/m2(保持亮度均匀稳定，有亮度均匀性控制器)

11.2.8彩色(支持颜色):≥310.7 亿

11.2.9灰阶显示：灰阶4096

11.2.910对比度：1000:1

11.2.11专业显卡：同品牌专业显卡、显卡一拖一、DV-D或DP接口、PCI/PCI-E插槽

11.2.12响应时间：≤35ms

11.2.13节电模式及OSD：支持

11.2.14电源要求：100-240，50/60Hz

11.2.15 工作温度/湿度：0-35°,30-75%

12.另配CT专用双筒高压注射器1套，标准配套校正模体1套

13.售后要求：整机保修3年

项目3  教学督导系统  1套

主要技术指标：

1、4K摄像机		75台

1.1支持全景+特写双镜头，可提供4K特写图像编码输出，可提供2K全景图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率；

1.2特写镜头传感器要求：传感器尺寸≥1/2.7英寸, 有效像素≥831万；

1.3全景镜头传感器要求：传感器尺寸≥1/2.7英寸, CMOS, 有效像素≥468万 逐行；

1.4教师机特写镜头最大视角≥21°。

1.5特写摄像机支持微型机械云台，水平转动±40°，同时支持EPTZ（电子云台）；

1.6内置图像识别和跟踪算法，无需辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果，可通过装配不同的摄像头，从而实现教师跟踪或者学生跟踪；

1.7支持多种白平衡方式供选择，包括自动, 室内, 室外, 一键式, 手动，指定色温；

1.8教师机可提供三路视频流，包括：教师特写、教师全景、教师板书；

1.9必须支持网口音视频编码输出，支持 H.264 / MJPEG视频编码标准；

1.10、必须支持TCP/IP, HTTP,HTTPS,NDI,SRT,RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, GB28181, 组播等；

1.11网络视频编码码率最大可支持16384Kbps；

1.12支持LINE IN外接音频输入，可与视频同步编码后网络输出。支持音频AAC、G711A编码标准，网络音频编码码率最大可支持256Kbps；

1.13同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB；

1.14摄像机支持通过配置工具调用OSD菜单，可调节图像参数；

1.15摄像机通过配置工具进行设置，可实现全景图像裁剪功能。去掉不想显示部份全景镜头视频画面，加快运算；

1.16摄像机通过配置工具进行设置，可实现板书特写功能，并支持设置“检测时间”与“保持时间”；

1.17摄像机通过配置工具进行设置，可实现开机跟踪、跟踪时不对焦、身高自适应功能；

1.18摄像机通过配置工具进行设置，可设置灵敏度、水平校准、垂直校准；

1.19摄像机使用USB导播版本配置工具时，可切换“三预置位模式”、“跟随模式”、“双镜模式”、“混合模式”、“黑板全景模式”等至少5种不同的教师跟踪模式；

1.20摄像机使用USB导播版本配置工具时，支持实现手动导播台功能；

1.21摄像机使用USB导播版本配置工具时，支持实现“自动确定跟踪区域”、“自动黑板全景位”、“自动讲台位”等功能配置操作；

1.22摄像机支持VISCA指令来开关跟踪、自动导播/手动导播切换；

1.23摄像机安装USB导播版本，可支持USB接口与网络接口同时输出自动导播画面；

1.24摄像机安装USB导播版本，可对接腾迅会议、钉钉、ZOOM、Class in、微信视频公众号等平台，正常输出自动导播画面；

1.25摄像机安装USB导播版本，可支持单机位与双机位方案，并可通过网络以RTMP协议将导播流发送到云端，在家上课的学生可以远程观看；

1.26支持人脸识别功能，支持在摄像机上建立人脸库进行比对，输出人脸比对结果；

1.27支持POE（Power Over Ethernet）一线通功能，电源、视频、音频、控制四线合一；

1.28支持DC 12V/PoE (802.3af)输入，功耗≤12W；

2、拾音麦克风	75台

2.1具备全向拾音功能，内置≥6个麦克风阵列；

2.2麦克风灵敏度-38dBFS，±≤2dBFS，信噪比≥65dB（A），频响范围50Hz~16kHz；

2.3拾音距离≥3m；

2.4内置音频处理能力，不需要额外配置其他设备，支持回声消除、噪声抑制、增益控制；

2.5支持POE级联，供电方式支持IEEE 802.3at；支持≥6级级联；

2.6接口：

≥2个POE网口，

≥1个USB Type-C（支持数据传输与USB供电），

≥2个AUX 3.5mm（包括一路线路输出和一路线路输入）；

2.7具备自适应校准能力，在不同场地均能实现自动校准，无需配手工置；

2.8产品无故障运行时间MTBF≥120000小时；

2.9提供级联功能数字阵列麦克嵌入式软件。

2.10支持红外遥控器，支持增减音量大小，支持开关麦克风等功能；

2.11支持吊装、壁装和吸顶等安装方式，并提供专用支架；

2.12提供专用连接电缆与专用摄像机支架

3、音视频采集盒	75台

3.1接口：≥1路100M网口接口；≥1路HDMI高清输入；≥1路3.5mm有源音频输入；
3.2视频输入：自动识别HDMI输入信号源模式并配置,支持1080P25、1080P50、1024x768@60Hz、1920x1080@60HZ等60种余图形显示模式; 支持从HDMI输入信号中提取音频信号并录制；
3.3视频编码：支持H.265/H.264,码流支持50kbps-8Mbps可调，支持最大1080P编码输出；
3.4音频采集编码:支持音频32，44.1，48KHZ立体声采集；支持音频AAC编码；
3.5码流输出:支持RTSP/RTMP/UDP 输出；
3.6web管理:支持通过web页面进行设备管理，参数配置，视频预览等；

4、智能服务器电源管理	1台

- 4.1显示屏操作系统：嵌入式实时操作系统，≥8寸液晶可视化操作界面，带触摸操作功能，≥800MHz  32位双核处理器,屏内部可运行用户编写的逻辑、协议和算法功能,上位机可配置运行MODBUS RTU、XGUS协议，显示屏颜色≥16位色≥65536色,电容触摸屏,支持多语言功能：中文/英文，一键切换语言，支持任意大小图片存储,累加可存储约100张全屏图片，支持MP4视频格式，与图片共用存储空间。
4.2液晶面板视频播放支持设备开机迎宾视频内容播放、屏幕保护内容播放、备份操作视频演示，系统内置专用播放软件，具有播放器控制软件证书并可支持远程升级，支持屏幕插入技术服务信息、固件远程升级。
4.3免费定制10秒屏幕保护视频内容，可将售后服务信息、电话、联系人、操作流程定制成屏幕保护程序，待屏幕保护程序开启后可循环播放。
4.4免费定制10秒开机迎宾视频内容，可将使用客户信息或设备服务商公司简介定制成开机迎宾程序，每次开机可自动播放迎宾视频内容。
4.5系统主界面可一健进入定时状态、延时状态、联机状态、日历时钟以及保护/波特率状态进行实时数据察看。
4.6日历时钟显示界面具有圆形图示时钟及数字时钟两种时钟显示功能，可同时数字显示当前年月日数值，同时具备月日历显示功能。
4.7系统设置界面具有物连设置、语言设置、锁定设置、定时状态、延时状态、联机状态、日历时钟以及保护/波特率等不少于8个功能设置模块。
4.8“关于本机”功能模块支持显示版本号、UI版本号、屏幕保护功能开关，以及本产品介绍视频播放、中控编程信息窗口。
4.9采用国际标准规格2U金属机箱，提供真分集无线接收机。 
4.10物连设置界面可显示连接状态、已连接设备、WIFI名称、WIFI密码、本机IP、云端设置、连接网络、选取网络以及自动连接开关功能。
4.11云端连接通过扫描屏幕生成的二维码下载应用程序，每台机器对应生成专用注册码，注册联机后可实现远程控制。
4.12支持通过手机端或无线平板远程控制设备开关功能，控制界面可实时监测设备电源电压、线路电流、有功功率、功率因素、电流保护、欠压保护、过压保护等数据

4.13主机产品通过设备的耐压测试：在高压≥ 1.5 kV（ 10 mA）下冲击 60 s 无损坏，检测结果符合GB8898-2011标准和产品质量指标要求
4.14≥8路通道额定≥12KW电源，每通道带独立的RFI/EMI电源滤波器，≥8路10A五孔插座，单相总额定负载空开的电流为≥40A，具有电流保护、欠压保护、过压保护功能。
4.15可视化：液晶面板工作主界面根据设备工作情况实时动态显示电压数值、电流数值、功率数值、功率因素数值，可随市电供电变化显示相应数值，随负载设备用电变化电流、功率、功率因素的数值。
4.16设备背板接口：≥1 个支持读取DCIOT.PKG格式数据的USB接口，≥1 个Bluetooth ANT物连网天线接口，支持扩展蓝牙发送接收功能，≥2个物连网COM9芯接口，≥1个中控RS-485控制接口。

5、教学督导平台	1套

- 5.1数据对接：对接学校智慧校园网上办事大厅和统一身份认证系统，对接费用由中标人负责；
5.2基础数据：支持学校一卡通、教务平台及原教室摄像头等第三方系统数据对接。
5.3巡课方式：支持自动或手动巡课。
5.4教学督导：可对指定教室进行教学督导评价，当对指定教室进行督导听评课时，自动向所在教室电脑发送消息提示。

- 5.5音频切换：支持拾音吊麦、功放音频进行切换。

- 5.6录播控制：支持自动/手动导播，可控制录播摄像头，支持跟踪、特写等。
5.7考勤分析：通过教室摄像头进行AI分析，自动分析教室出勤人数。
5.8教室管理：根据学校的校区、楼栋、楼层、系部、年级等进行分类，可自定义教室名称。
5.9设备管理：可点击对应教室查看该教室部署的硬件设备，并且可获取设备名称、IP地址、序列号等信息。
资产管理：可对资产的类别、供货单位、购入时间、品牌、型号、序列号、安装位置等进行综合管理，并对资产流转、资产维护进行跟踪。
5.10审查功能：自动智能审核模块可自动审核所有进入平台系统内的涉黄涉暴涉政治敏感字眼等内容，并对这可疑内容进行禁用或屏蔽，并提醒责任用户。管理员可对这些疑似风险的内容进行禁用或彻底删除。管理员可对违禁词进行新增、修改、删除等管理。
5.11视频直播：关联校园监控、标准化考场、精品录播、常态化录播等，实现授课、会议等面向全校直播。
5.12今日数据：课程数、开课率、签到率、学生签到等信息进行数据及百分比展示。
5.13课堂分析：支持关联AI录播摄像头，对课堂老师/学生行为分析统计，并给出图标化的展示图。
5.14多位评价：支持督导评价、同行评价、学生评价等多维度进行评价分析
5.15基于摄像头的智能导播
5.15.1支持RTMP单机位/双机位出导播流；
5.15.2支持自动检测跟踪区域、屏蔽区域、黑板全景位、讲台位；
5.15.3支持自动板书流，即自动识别黑板区域，并输出始终不被老师遮挡的板书画面。）
5.15.4支持板书快照、教师快照截图。
5.15.5支持跟踪模式有：三预置位模式、跟随模式、双镜模式、混合模式、黑板全景模式；
5.15.6支持VISCA发码设置设备名、裁剪画面；
5.15.7支持AI画框、学生人数统计。
5.15.8支持基于深度学习的教师移动、教室板书和学生起立检测；

5.16提供不少于200个摄像头license授权，支持原有教室球机（天地伟业）接入。

6、流媒体管理系统	1套

- 6.1采用弹性可扩展的架构，安全可控，根据实际需求叠加业务系统；
6.2支持资源绑定，可将指定设备和通道绑定业务相关业务资源，并配置录制计划、补录计划、盘组配置、存储配置；
6.3支持对导入、导出平台业务数据进行加密；支持对业务集群进行编辑，可独立配置集群的数据库、消息中间件和数据中间件；
6.5支持通过恢复默认一键还原菜单分组、菜单项的布局和显示顺序；

- 6.6支持设备接入服务的分布式集群组建、拆除、单节点拆除，分布式管理包括视频设备接入服务、可视对讲服务等；
6.7支持自定义配置语音电话、短信模板；支持自定义配置模板内容，并可查看占位符说明；

6.8支持设置报警风暴间隔、报警等级。

7、辅材及施工要求	74间

7.1施工所需的网络线、电源线、音频线、线槽线管、安装支架等由中标人负责
7.2利旧74台摄像机网络线更新。

- 商务要求

- 交货时间:自合同签订之日起 30 日

- 质保期：自验收合格后免费质保三年