高大树木修剪服务项目招标文件

高大树木修剪服务项目，经校后勤管理处招标工作小组讨论同意，决定对该项目进行校内公开招标，欢迎符合要求的服务商前来参选。

一、项目概况：

（一）项目名称：高大树木修剪服务项目

（二）项目内容及要求：

| 序号 | 校区 | 地点 |  | 树木 |  | 规格 | 预估数量 | 修剪质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旗山 | 体育馆周边，延平中心周边，生活区广场，棋盘广场，宣传栏，明德湖，仲景路 |  | 南洋楹 |  | 高 15米以上冠幅5米以上 | 166株 | 按自然势修剪，应在保持全冠的前提下适度疏枝，去除重盖枝、交叉枝、下垂枝、低矮枝、徒长枝、衰弱枝、病虫枝、枯枝叶及有碍交通安全枝条，确保技条分布合理通风透光、不遮挡路灯灯光照射。另外生活区小叶榕修剪时需不影响宿舍采光，包含低矮处的气生根须修剪。 |
| 2 | 旗山 | 修园路 |  | 大叶榕 |  | 高 10 米以上，冠幅 4米以上 | 253株 |  |
| 3 | 旗山 | 生活区17号楼前 |  | 小叶榕 |  | 高 10 米以上，冠幅4米左右 | 26株 |  |
| 4 | 旗山 | 篮球场围墙 |  | 木麻黄 |  | 高 15 米左右 | 36株 | 与居民区楼顶高度齐平进行截干。 |
| 5 | 旗山 | 篮球场围墙 | 巨尾桉 |  | 高 18 米左右,平均胸径 30cm |  | 15株 | 截杆至一米以下 |

1. 承包方式采用包工包料形式，以上数量为预估数，结算数量以最终实际修剪数量为准。

2.工作内容要求：采用专业绿化高空修剪车修剪，清理现场，修剪产生的绿化垃圾要求随产随清，并清运至校外（含垃圾处理），禁止在校内使用拖拉机转运。

3. 须按校方规定时间和要求完成工作，投标人应确保施工安全作业环境,上树修剪时所有用具、机械必须灵活、牢固，人员必须佩带安全帽、安全绳，树下配置安全员，防止发生事故，保障施工及人身安全，并做好现场交通疏导工作及现场警示标记。修剪行道树时注意高压线路，并防止锯落的大枝砸伤行人与车辆。若有损坏电线、电缆等设施设备需要及时修复赔偿。

4.根据施工现场实际情况，若部分树木修剪要求有调整，以校方最终确定为准。须按校方规定时间和要求完成工作，投标人应确保施工安全作业环境,采取有效措施保障施工及人身安全。

（三）计划工期： 壹拾 日历天。

（四）最高控制单价：         190元/株          。

（五）质量要求：合格。

二、招标方式：校内公开招标；投标人在全部满足招标文件实质性要求的前提下，采取最低价中标法。

三、投标人须知：

（一）投标人资格及要求：

1. 投标人须具备含有绿化相关经营范围合格有效的独立企业法人营业执照；资格审查采取资格后审的方式。

2.本项目不接受联合体投标。

3.投标人投入本项目作业的人员中至少一名持有安全员证书，在投标文件中附上其职称证书、身份证（需携带原件核查）及其在投标单位连续购买6个月（含6个月）以上的个人社保缴费清单复印件并加盖公章。

4.投标人投入本项目作业的人员中至少一名持有高处作业证，投标人须在投标文件中附上其职称证书、身份证（需携带原件核查）及其在投标单位连续购买6个月（含6个月）以上的个人社保缴费清单复印件并加盖公章。

5.安全员与高空作业人员不可为同一人。

6.投标人投入本项目作业的人员中至少三名持有初级绿化工证书，投标人须在投标文件中附上其职称证书、身份证（需携带原件核查）及其在投标单位连续购买6个月（含6个月）以上的个人社保缴费清单复印件并加盖公章，保证证书持有者须在现场作业。

（二）投标人必须针对本项目指派一名现场负责人员，负责绿地清理现场管理及安全管理工作。递交投标文件时，投标人（代理人）必须提供其身份证复印件并加盖公章以做核对（并携带身份证原件备查），一位投标人（代理人）只能代表一家单位进行投标，一人持多份投标文件的不予受理。

（三）不组织踏勘现场，投标人可以自行对工作现场进行考察，一旦参与投标即视同已完全阅读并认同本招标文件所有相关内容、并已充分了解项目情况。

（四）投标文件递交时间：2024年6月27日上午9:00至下午15:00（上班时间）。

（五）投标文件递交地点：福州市闽侯县上街镇福建中医药大学旗山校区白楼三楼校园科1室。

（六）开标时间：202 4年6月27日下午三点。

（七）开标地点：福建中医药大学旗山校区后勤管理处一楼会议室。

（八）中标公示：公示网站为福建中医药大学（www.fjtcm.edu.cn/）。

（九）请参与投标的单位提前通过关注微信公众号 “福建中医药大学服务号”，点击“公共服务－访客预约”，输入受访对象电话、来校时间和来校事由，并按要求填写上传个人真实姓名、身份证号、联系电话、车辆车牌等信息。

四、投标文件内容：

（一）授权委托书（见附件一，为原件并加盖公章，投标代表是法定代表人本人则无需）。

（二）营业执照（为复印件并加盖公章）。

（三）法定代表人身份证及代理人身份证（为复印件需加盖公章）。

（四）投入本项目作业的安全员、高处作业人员、绿化工的安全员证书、高处作业证书及园林绿化养护专项职业能力证书。

（五）报价表（见附件二，为原件加盖公章），所报的价格应包含树木修剪及绿化垃圾清运至校外（含垃圾处理）工作所需的人工费，高空绿化修剪车、垃圾清运车（禁止用拖拉机）等设备使用费，燃油、器具等材料费，利润，税金及安全管理费等可能发生的全部费用；

（六）承诺函（见附件三，为原件加盖公章）。

五、投标文件要求

（一）所有投标文件采用A4纸张打印方式，要求每页加盖单位公章（骑缝章无效）。

（二）所有投标文件需装在一个文件袋中，按规定进行密封，无严格密封者后果自负。封面写明投标单位、项目名称、联系人、联系电话、文件袋封条需盖单位或法定代表人章。

（三）本次招标采取资格后审的方式。

注：未按要求和报价文件组成提供资料的，视为未实质性响应，投标材料作废。

六、评标原则：

（一）评标办法：本项目投标人在全部满足招标文件实质性要求的前提下，采取最低价中标法，如遇报价相同的有效投标人，由评标小组采用随机抽取形式最终确定壹名中标人。投标人满足3家及以上可开标，若投标人不足3家，招投标小组有权决定是否开标。

（二）最高控制单价：   190元/株   。投标人报价超出控制单价的，按无效报价处理。

（三）投标人必须同时对本项目报价表中各个子项目进行报价，否则按无效报价处理。

七、付款方式：

（一）本项目采用固定单价合同，工程量按实结算；甲方不再支付政策性调价，材料价格浮动费等。

（二）合同签定后，施工方按期履约完成修剪及绿化垃圾清运至校外工作（含垃圾处理），经管理部门验收合格后，按实际修剪数量一次性付清全部项目款项。

（三）款项凭税务正规机打增值税发票，并提供对公转账账号，以对公转帐形式支付。

八、其它说明与要求

（一）本招标工作在福建中医药大学后勤管理处招标工作小组监督下公开进行，真正做到公开、公正、公平。

（二）没有实质响应招标文件要求的，将作废标处理。

（三）福建中医药大学后勤管理处招标工作小组对本招标文件拥有最终解释权。

（四）附件一：授权委托书

（五）附件二：高大树木修剪服务项目报价表

（六）附件三：承 诺 函

九、联系方式：

地址：福建省福州市闽侯上街邱阳路1号福建中医药大学旗山校区

联系人：陈老师

联系电话：0591-22861234

（报价表、承诺函等见附件）

福建中医药大学后勤管理处

2024 年6 月21 日

附件一

授权委托书

本授权委托书声明：我               (姓名)系              (投标单位名称)的法定代表人，现授权委托                  (姓名)为我公司代理人，参加高大树木修剪服务项目投标活动。代理人在投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，代理人无转委权。

特此委托。

代理人：

身份证号码：

公司(盖章) ：

法定代表人(签字)  ：

年       月      日

附件二

高大树木修剪服务项目报价表

| 序号 | 校区 | 地点 | 树木 | 规格 | 预估 数量 | 修剪质量要求 |  | 单价 （元） | 金额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旗山 | 体育馆后，延平中心周边，生活区广场，棋盘广场，宣传栏，明德湖，仲景路 | 南洋楹 | 高 15米以上冠幅5米以上 | 166株 | 按自然势修剪，应在保持全冠的前提下适度疏枝，去除重盖枝、交叉枝、下垂枝、低矮枝、徒长枝、衰弱枝、病虫枝、枯枝叶及有碍交通安全枝条，确保技条分布合理通风透光、不遮挡路灯灯光照射。另外生活区小叶榕修剪时需不影响宿舍采光，包含低矮处的气生根须修剪。 |  |  |  |  |
| 2 | 旗山 | 修园路 | 大叶榕 | 高 10 米以上，冠幅 4米以上 | 253株 |  |  |  |  |  |
| 3 | 旗山 | 生活区17号楼前 | 小叶榕 | 高 10 米以上，冠幅4米左右 | 26株 |  |  |  |  |  |
| 4 | 旗山 | 小白楼篮球场围墙 | 木麻黄 | 高 15 米左右 | 36株 | 与居民区楼顶高度齐平进行截干。 |  |  |  |  |
| 5 | 旗山 | 小白楼篮球场围墙 | 巨尾桉 | 高 18 米左右,平均胸径 30cm | 15株 | 截杆至一米以下。 |  |  |  |  |
| 合计报价(人民币大写) 圆整 |  |  |  |  |  |  | ￥： 元 |  |  |  |

注：所报的价格应包含树木修剪及绿化垃圾清运至校外（含垃圾处理）工作所需的人工费，高空绿化修剪车、垃圾清运车（禁止用拖拉机）等设备使用费，燃油、器具等材料费，利润，税金及安全管理费等可能发生的全部费用。

本报价表共计1页，必须加盖报价单位公章。

报价单位（章）：

联   系   人：

联 系 电  话：

年   月    日

附件三

承 诺 函

至：福建中医药大学

我司愿意承接贵单位“ 高大树木修剪服务”项目，保证服从学校的安排管理，自主完成本项目，不转包、分包，并在 壹拾 日历天内完成招标文件中的全部项目内容，并作出以下承诺：

1.质量达到招标文件要求，如未达到验收标准的，我司在规定的时间内必须返工且承担所需的费用；

2.保证做好各项必要的公共安全、财产及公共设施保护措施，因我司原因发生的一切安全问题，由我司自行负责；

3.若因施工造成学校财产损失及人员损伤由我司承担相应的责任并承担全额赔偿；

承诺人：              （公章）

年      月     日