福  建  中  医  药  大  学

设  备  采  购  询  价  工  作  单

公司名称（盖章）：

| 序号 | 仪器名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 智能多媒体系统 |  | 1套 |  | 详见附件 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2016年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、报价的产品必须提供原厂的彩页。

5、询价单需要一式四份

6、询价时间和地点:时间-- 2016年  月   日上午 ，地点----。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

本项目对福建中医药大学旗山校区的旗山厅、屏山厅及自强楼第二学术报告厅进行多媒体系统升级改造。

中标方须负责下述所有设备的安装调试工作，所有产品提供三年保修服务，安装所需的所有材料、人工、食宿等费用均由中标方自行解决。

一、旗山厅，面积约25*34米，可容纳500人，技术要求如下：

- 清晰显示PC端的资料（如PPT、表格数据、图像等）、高清视频信号、DVD电影以及来自高清摄像机的信号；兼容数字电影放映能力，支持12M银幕，采用激光光源，内置数字电影服务器，可支持院线同步电影、蓝光3D播放。

- 满足学术交流、学术报告、演讲、培训、视频会议以及小型文艺演出等功能使用，会场内任意角落都能清晰地听到声音。

- 实现无纸化会议功能，会议信息、人员签到、文稿阅读、投票表决、文稿批注、大屏投放、同声传译（2+1），管理员能对整个会议流程进行高效便捷的控制。对会前准备，会中管理以及会后归档操作提供多种服务功能，保证会议正常、有序、安全地进行。

- 实现全景与特写摄像，方便会议现场记录、满足远程视频会议摄像需要。配合我校流媒体服务器实现网络直播。

- 采用IP技术，采用可视化双向交互式操作平台，所见即所得。具备所有音视频信号实时回显的功能，图像的切换采用触控屏手指拖拉式操作。实现以下控制：

- 视频信号的切换与控制，控制终端上有回显监视画面；

- 音频信号采用推子模式，随时可以调节声音大小；

- 摄像机的变焦与预置位切换；

- 投影系统的开关与升降；

- 电动窗帘和灯光开关与升降；

- DVD播放的进程，快进、快退等；

6、至少配置以下设备：

学术会议设备：

6.1、四通道接收机2台，参数如下：

6.1.1、1拖4真分集无线话筒；

6.1.2、1台接收机，4个发射机；

6.1.3、系统兼容手持、领夹、头戴、鹅颈多种发射机混合使用；

6.1.4、采用UHF频段，PLL锁相环技术；

6.1.5、可选信道不少于200个；

6.1.6、具有工作状态显示屏；

6.2、无线会议麦克风4支，参数如下：

6.2.1、鹅颈电容发射机，采用UHF频段，PLL锁相环技术；

6.3、无线手持麦克风4支，参数如下：

6.3.1、手持动圈发射机，采用UHF频段，PLL锁相环技术；

6.4、外置有源天线2支，参数如下：

6.4.1、天线内置放大器；

6.5、分集式天线分配器1台，参数如下：

6.5.1、4通道；工作频率：500-800MHz；采用UHF频段，PLL锁相环技术；

6.6、75-5射频延长电缆2条，参数如下：

6.6.1、30米延长线缆

6.7、话筒支架2台，参数如下：

6.7.1、1.5米落地式话筒支架

6.8、线阵全频扬声器8只，参数如下：

6.8.1、低音不小于2*8"；

6.8.2、高音不小于2*1.4"；

6.8.3、功率不小于460W；

6.8.4、灵敏度不小于98dB；

6.8.5、辐射角不小于120°（H） x 8°（V）；

6.8.6、最大声压级不小于130dB；

6.9、线阵低音扬声器2只，参数如下：

6.9.1、低音不小于15"；

6.9.2、功率不小于800W；

6.9.3、灵敏度不小于98dB；

6.9.4、最大声压级不小于130dB；

6.10、返送扬声器2只，参数如下：

6.10.1、低音不小于10"；

6.10.2、高音不小于1.4"；

6.10.3、功率不小于300W；

6.10.4、灵敏度不小于96dB；

6.10.5、辐射角不小于90°Hor×50°Ver；

6.10.6、最大声压不小于124dB；

6.11、台唇扬声器2只 ，参数如下：

6.11.1、低音不小于10"；

6.11.2、高音不小于1.4"；

6.11.3、功率不小于300W；

6.11.4、灵敏度不小于96dB；

6.11.5、辐射角不小于90°Hor×50°Ver；

6.11.6、最大声压不小于124dB；

6.12、功率放大器4台，参数如下：

6.12.1、8Ω输出不小于2×700W；

6.12.2、4Ω输出不小于2×1100W；

6.12.3、谐波失真不大于0.01%；

6.13、功率放大器3台，参数如下：

6.13.1、8Ω输出不小于2×1300W；

6.13.2、4Ω输出不小于2×2000W；

6.13.3、谐波失真不大于0.01%；

6.14、环境控制接口机1台，参数如下：

6.14.1、32位内嵌式处理器；

6.14.2、不低于256M内存；

6.14.3、内嵌式红外学习器；

6.14.4、RJ45接口不少于1路；

6.14.5、红外IR接口不少于8路；

6.14.6、RS-232接口不少于8路；

6.14.7、RS-485接口不少于4路；

6.15、8路强电控制接口机1套，参数如下：

6.15.1、导轨式控制模块；

6.15.2、不少于8路的电源控制接口；

6.16、高清输入接口机1台，参数如下：

6.16.1、采用嵌入式处理器；

6.16.2、采用H.264编码格式；

6.16.3、插卡式架构，两个卡槽支持不少于4个HDMI/DVI/SDI输入接口；

6.16.4、分辨率最大支持1920×1200@60Hz，向下兼容，采用DSP处理；

6.16.5、支持1个四分割画面环出DVI接口；

6.16.6、不少于2个千兆RJ45接口；

6.17、高清输出接口机3台，参数如下：

6.17.1、双核CPU，不低于4GB内存，

6.17.2、支持H.264编码格式；

6.17.3、不少于1路DVI接口，数字模拟信号兼容；

6.17.4、支持单个显示设备开窗、漫游、叠加功能；支持多个显示设备拼接功能；

6.17.5、分辨率最大支持1920×1200@60Hz，向下兼容，采用DSP处理；

6.17.6、不少于2个千兆RJ45接口；

6.18、12进8出音频处理接口机1台，参数如下：

6.18.1、不少于12进8出接口通道；

6.18.2、支持强大的数字音频处理功能；

6.18.3、带有GPIO控制接口；

★6.18.4、必须提供制造商的“数字音频处理系统软件”的计算机软件著作权登记证书复印件（必须附中国版权保护中心官网查询打印件），并加盖制造商及投标人公章。

6.19、多媒体智能控制触摸屏2台，参数如下：

6.19.1、不小于19"电容式触摸屏，支持多点触控和全屏触控；

6.19.2、分辨率不低于1920*1080；

6.19.3、X86架构，双核CPU，不低于4G DDR3内存，32G固态硬盘，千兆有线网卡；

6.20、多媒体智能控制系统软件  1套，参数如下：

6.20.1、★支持音视频信号实时回显，拖拉式触控操作方式；

6.20.2、★支持终端界面显示控制区域模拟大屏幕显示布局方式；

6.20.3、★支持终端界面视频源区域动态回显；

6.20.4、★支持拖拉视频源至显示控制区域进行显示；

6.20.5、★支持终端界面电平监测表，进行实时观察，音量电平支持模拟推子控制；

6.20.6、★支持终端界面环境控制区域，进行环境控制，控制投影、DVD等工作模式和开关；

6.20.7、★支持终端界面进行摄像机控制，如放大，缩小，上下左右等控制；

6.20.8、★提供制造商的“多媒体智能控制系统软件”的计算机软件著作权登记证书复印件（必须附中国版权保护中心官网查询打印件），并加盖制造商及投标人公章。

6.20.9、★投标方必须提供系统DEMO进行多媒体智能控制系统软件功能演示，以便招标方及评委现场对软件功能进行现场一一确认，确认是否实质性响应软件功能的参数要求。

6.21、分布式多媒体可视化交互平台软件1套，参数如下：

6.21.1、支持分布式系统初始设置，服务器的通讯参数设置；

6.21.2、支持分布式系统功能的后台操作；

6.21.3、★必须提供制造商的“分布式多媒体可视化交互平台软件”的计算机软件著作权登记证书复印件（必须附中国版权保护中心官网查询打印件），并加盖制造商及投标人公章。

6.22、无纸化会议协同综合管理主控机1套，参数如下：

6.22.1、机架式服务器；

6.22.2、工业级服务器主板，

6.22.3、Intel CPU，四核心八线程，主频不低于3.4GHz，三级缓存不低于8MB；

6.22.4、内存不低于8GB DDR3 ECC；

6.22.5、硬盘不低于1000G，SATA 3.5英寸硬盘；

6.22.6、不少于2个千兆RJ45网络接口；

6.22.7、★必须提供中国质量认证中心通过的强制3C认证证书复印件（必须附中国质量认证中心官网查询打印件），并加盖制造商及投标人公章

6.23、无纸化多媒体交互式会议系统软件1套，参数如下：

6.23.1、支持无纸化会议系统初始设置，服务器的通讯参数设置；

6.23.2、支持无纸化系统会前、会中、会后功能的后台操作；

6.23.3、★必须提供由中国赛宝实验室出具的《无纸化多媒体交互式会议系统》的信息安全测评报告复印件，并加盖制造商及投标人公章

6.23.4、★必须提供制造商的“无纸化多媒体交互式会议系统”的计算机软件著作权登记证书复印件（必须附中国版权保护中心官网查询打印件），并加盖制造商及投标人公章。

6.24、数字同声传译主机1台，参数如下：

6.24.1、同声传译主机主机支持不少于8种语言（1母语+7外语）的翻译能力；

6.24.2、抗干扰设计，不受灯光及无线通讯器材的干扰；

6.24.3、采用锁相环技术；

6.24.4、★必须提供中国质量认证中心通过的强制3C认证证书复印件（必须附中国质量认证中心官网查询打印件），并加盖制造商及投标人公章

6.25、数字翻译单元2台，参数如下：

6.25.1、翻译单元支持不少于8种语言（1母语+7外语）的翻译能力；

6.25.2、支持音量调节；

6.25.3、单元具有自动啸叫抑制功能；

6.25.4、支持通道互锁功能；

6.25.5、支持消咳功能；

6.25.6、支持按键（SLOW）要求发言者放缓讲话速度。

6.26、无线数字终端100台，参数如下：

6.26.1、不小于7.9寸电容式触摸屏；

6.26.2、不低于四核处理器；

6.26.3、不低于1G DDR3 内存；

6.26.4、不低于16G固态硬盘；

6.26.5、支持功能：会议信息、人员签到、议程文稿、批注查看、投票表决、同声传译（2+1）；

6.26.6、★必须提供中国质量认证中心通过的强制3C认证证书复印件（必须附中国质量认证中心官网查询打印件），并加盖制造商及投标人公章

6.27、头戴式耳机102台，参数如下：

6.27.1、动圈式双耳立体声耳机

6.28、翻译间2个，参数如下：

6.28.1、独体式双人翻译间，内置翻译台、椅子、灯光，通风透气；

6.29、翻译间运输箱2个，参数如下：

6.29.1、翻译间运输专用航空箱

6.30、翻译间监视器2台，参数如下：

6.30.1、不小于21.5寸高清液晶显示器

6.31、翻译单元连接线缆1卷，参数如下：

6.31.1、翻译单元专用线缆

6.32、集中充电箱2个，参数如下：

6.32.1、可同时为50个触摸屏终端充电

6.33、安装机柜2个，参数如下：

6.33.1、1.6米*0.6米*0.6 米

6.34、液晶电视2台，参数如下：

6.34.1、屏幕不小于80寸

6.34.2、分辨率不低于1920*1080

6.34.3、屏幕亮度不小于450cd

6.34.4、输入接口：不小于HDMI*2

6.35、电源时序器5台，参数如下：

6.35.1、不少于8路供电输出，每路输出AC220V/16A；

6.35.2、采用万能插座，适用各种类型插头；

6.35.3、支持多种控制方式和控制接口；

6.35.4、支持中控系统控制本机的功能模式。

6.36、LED电子条幅6平方米，参数如下：

6.36.1、间距3.75，尺寸：10m*0.6m，双色电子条幅

6.37、控制电脑1台，参数如下：

6.37.1、不小于I5/4G/1T

6.38、交换机	1台，参数如下：

6.38.1、以太网交换机主机(24GE+4SFP,交流供电)

6.39、AC	1台，参数如下：

6.39.1、10端口千兆(8GE-T+2SFP)有线无线一体化交换机

6.40、无线AP  5台，参数如下：

6.40.1、内置天线三频2条流 802.11ac/n AP-FIT

6.41、1.5米HDMI跳线20条：

6.42、OFC音响信号线缆300米：

6.43、音箱线600米：

6.44、超六类网线3箱：

6.45、电源线200米：

6.46、地面嵌入式信息盒2套：

6.46.1、AC、AUDIO、RGBHV、LAN

6.47、地面信息盒2套：

6.47.1、AC、AUDIO

6.48、音箱吊挂架2套：

6.48.1适用于线阵扬声器

6.49、接插件及安装辅材、管材1批：

6.49.1整个系统安装所需的接插件及安装辅材、管材

6.50、高清摄像机3台，参数如下：

6.50.1*、一体化摄像机，知名品牌, 机芯与摄像机同一品牌

6.50.2、图像传感器: 1/2.8-type Exmor CMOS

6.50.3. 采用View-DR技术，提供宽动态范围。

6.50.4. 采用XDNR技术，降低画面中的噪波，保证在低光照环境中也能使动态和静态画面得到清晰呈现。

6.50.5、HD: 1080p/59.94, 1080p/50,1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/59.94, 1080i/50, 720p/59.94,720p/50, 720p/29.97, 720p/25

6.50.6、30倍光学变焦，12倍数字变焦，f=4.3 mm to 129 mm  F1.6 to F4.7

6.50.7、水平视角2.9°（远端）到65°（广角）

6.50.8、View-DR&XDNRTM技术，提供宽动态和优秀的降噪性能。

6.50.9、平移/俯仰：平移：±170°（最高速度为100°/秒），俯仰：+90°/-20°（最高速度为90°/秒）

6.50.10、预置位：1 6个

6.50.11、  SRG-301SE视频输出：HD－SDI

6.50.12、控制接口：RS-232(8针小型DIN) RS-422控制（VISCA）；RJ45（配合RM-IP10键盘）

6.50.13、能够出具广电质量监督相关检测中心提供的符合1080p视频格式及950线的检测证书

6.51、摄像机控制键盘1台；

6.52、多路视音频切换录制系统1台，参数如下：

6.52.1 1"支持5路实时视音频信号、2路本地视频切换；

6.52.2 2路基于GPU的实时色键处理、2路本地字幕、1路Script FX特效合成、1路时钟及2路台标或LOGO字幕实时叠加；

6.52.3支持5路输入、1路输出信号同时文件录制；"

6.53、导播键盘1台

6.54、机柜1台

6.55、电动窗帘700平方，参数如下：

6.55.1 遮光率＞99.99%；
6.55.2 隔热率＞51%；
6.55.3 隔音率＞46%； 
6.55.4 防火，阻燃。

6.56、电动电影遮挡幕布1扇

6.57、会议桌	12张

6.58、会议椅	24张

6.59、3P柜式空调1台

兼容数字电影放映设备：

6.60、数字电影放映机1套，主要参数如下：

6.60.1、3芯片0.69英寸，2048×1080分辨率；

6.60.2、支持12米银幕；

6.60.3、固态光源（混合光源）单色激光系统

6.60.4、无需外置排风系统

6.60.5、支持无机房解决方案，可以吊装

6.60.6、光源使用寿命20000小时，免维护免更换，多模组冗余设计

6.60.7、内循环冷却系统、光引擎和光源完全密封内部空气不与外界接触

6.60.8、镜头和机身连接部分为“迷宫式设计”防止灰尘侵入

6.60.9、放映机亮度可调范围大于60%

6.60.10、电动镜头位移并支持50%以上的垂直位移，电动变焦和聚焦功能，支持镜头记忆

6.60.11、全金属滤网，可重复使用

6.60.12、配有RJ45、RS-232C、3D D-sub、GPIO等控制接口和Interlock互锁式的防火报警联动系统接口

6.60.13、支持HTTP网页浏览器操作（WebGUI）

6.60.14、满功率运行时噪音≤47dB

6.60.15、放映机运行功率≤1.4KW

6.60.16、标配有电影服务器，外置的RAID5存储器（eSATA连接），简化方便的液晶显示器操作界面；1×HDMI接口（支持蓝光3D）；1×千兆网接口；1×百兆网接口（RJ45）；2×USB2.0接口；2×3G SDI ；1×VGA；3×eSATA接口；8×GPI&8×GPO；2×LTC；2×REF。

6.61、电影解码器

6.61.1、数字 1 输入 4* AES 25针 D 型母接口提供4路AES/EBU声道对输入 ，输入阻抗 110Ω, 平衡

6.60.2、数字 2 和 3 输入 1* AES阳性BNC接头，非平衡但浮动，符合 AES-3id-1995/SMPTE 276M 要求，输入阻抗 75Ω

6.60.3、数字 4 输入 光纤接口 多声道模拟输入 8 声道 25 针D型母接口，平衡模拟，10K 差分输入阻抗

6.62、15寸二分频银幕主音箱 3只，参数如下：

6.62.1、频率响应(±3dB) 40 Hz- 19 KHz

6.62.2、灵敏度 LOW：99 dB ；HI：110 dB

6.62.3、额定阻抗 LOW：8Ω；HI：8Ω

6.62.4、额定功率（外置分频） LOW： 400W ；HI： 80W

6.62.5、低音单元 15寸低音

6.62.6、高音单元 1.75寸高音

6.62.7、覆盖角度 H90°×V90°

6.62.8、最大声压级 LOW：125 dB ；HI：129 dB

6.63、主音箱分频器3个；

6.64、超低频音箱2只，参数如下：

6.64.1、频率响应(±3dB) 20Hz-260Hz

6.64.2、灵敏度 102dB

6.64.3、额定阻抗 4Ω

6.64.4、额定功率（内置分频） 1200W(AES)/4Ω

6.64.5、低音单元 18寸低音×2

6.64.6、最大声压级 133dB(SPL)/139dB(Peak)

6.65、环绕两分频音箱20只，参数如下：

6.65.1、频率响应(±3dB) 65Hz-20KHz

6.65.2、灵敏度 94dB

6.65.3、额定阻抗 8Ω

6.65.4、额定功率（内置分频） 150W(AES)/8Ω

6.65.5、低音单元 8寸低音×1

6.65.6、高音单元 1.35寸高音×1

6.65.7、覆盖角度 H100°×V100°

6.65.8、最大声压级 116dB(SPL)/122dB(Peak)

6.66、主音箱功放3台，参数如下：

6.66.1、8Ω立体声功率1100W×2；

6.66.2、4Ω立体声功率1700W×2；

6.66.3、8Ω桥接功率3200W；

6.66.4、频率范围（1W@8Ω）20Hz-20kHz+1/-1dB；

6.66.5、总谐波失真≤0.03%；

6.66.6、阻尼系数（10-400Hz/8Ω）450：1；

6.66.7、信噪比（20-20K满功率）≥96dB；

6.66.8、输入灵敏度（额定功率@8Ω）1.0V/1.4V；

6.66.9、转换速率50V/us；

6.66.10、压缩比20：1；

6.66.11、电压放大倍数（@1v）93.8

6.67、超低音箱功放1台，参数如下：

6.67.1、8Ω立体声功率1100W×2；

6.67.2、4Ω立体声功率1700W×2；

6.67.3、8Ω桥接功率3200W；

6.67.4、频率范围（1W@8Ω）20Hz-20kHz+1/-1dB；

6.67.5、总谐波失真≤0.03%；

6.67.6、阻尼系数（10-400Hz/8Ω）450：1；

6.67.7、信噪比（20-20K满功率）≥96dB；

6.67.8、输入灵敏度（额定功率@8Ω）1.0V/1.4V；

6.67.9、转换速率50V/us；

6.67.10、压缩比20：1；

6.67.11、电压放大倍数（@1v）93.8

6.68、环绕音箱功放5台，参数如下：

6.68.1、8Ω立体声功率500W×2；

6.68.2、4Ω立体声功率750W×2；

6.68.3、8Ω桥接功率1500W；

6.68.4、频率范围（1W@8Ω）20Hz-20kHz+1/-1dB；

6.68.5、总谐波失真≤0.03%；

6.68.6、阻尼系数（10-400Hz/8Ω）280：1；

6.68.7、信噪比（20-20K满功率）≥95dB；

6.68.8、输入灵敏度（额定功率@8Ω）1.0V ；

6.68.9、转换速率18V/us、压缩比20：1；

6.68.10、电压放大倍数（@1V）63

6.69、2进4出专业数字音频处理器3台；

6.70、高增益金属银幕1块，大于10米*4.6米；

6.71、放映机专用散热排风机1台；

6.72、放映窗口1套，规格600*400；

6.73、UPS电源1台，参数如下：

6.73.1、额定功率：2KVA；

6.73.2、输入电压范围：115--300V ,输入频率范围：软件可调：40--60Hz；

6.73.3、输出电压范围：220（1±2%）V，输出频率范围：与输入同步〔市电模式〕；

6.74、三光路3D系统1套，参数如下：

6.74.1、透光率 70%   串扰率 100：1

6.74.2、光学原理 圆偏光

6.74.3、光利用率 28%

6.74.4、暗场时间 800-1200us 延时 0us

6.74.5、系统支持帧速率 24fps / 48fps / 60fps

6.75、电源时序器1套，参数如下：

6.75.1、最大输入电流≥30A，单路最大输出电流≥16A；

6.75.2、辅助电源输出：前面板提供至少1路USB接口5V辅助电源输出，

6.75.3、输出电源插座：后面板不少于8个受控16A万用插座，前面板不少于2个直通16A万用插座：

6.75.4、插座标准：兼容国标6A、10A、16A，英标13A、美标15A、欧标G/M插头：

6.76、主音箱安装架3套；

6.77、环绕音箱吊架20套；

6.78、加强机柜1个；

6.79、全频护套音箱线600米，参数如下：

6.79.1、双芯4平方专业护套音箱线；

6.80、超低音频护套音箱线100米，参数如下：

6.80.1、双芯4平方专业护套音箱线；

6.81、蓝光DVD播放器1台，参数如下：

6.81.1、SONY BDP-S485 支持3D Blu-ray Disc播放；

6.81.2、USB媒体播放（支持大容量硬盘）；

6.81.3、支持24P蓝光电影播放；

6.81.4、支持7.1声道输出。

6.82、桌面级磁盘阵列1套，参数如下：

6.82.1、全铝四盘位USB3.0免工具RAID磁盘阵列硬盘盒；

6.82.2、企业级4TB高速硬盘*4；

6.83、图形工作站1台；

6.84、CD柜1只；

6.85、定制甲级防火隔音门（外包高档装饰面），23平方米；

6.86、正版蓝光DVD，200套；

6.87、音箱接插头、线槽及其他安装辅料1批。

二、自强楼学术厅，面积约17*16米，可容纳200人，技术参数如下：

1、清晰显示PC端的资料（如PPT、表格数据、图像等）、高清视频信号、DVD电影以及来自高清摄像机的信号；

2、满足学术报告、演讲、培训、高清录播教学等功能使用，报告厅内任意角落都能清晰地听到声音；

3、满足录播教学功能，能对教师学生进行实时跟踪拍摄以及动作识别，支持在录制同时能够进行远程观看现场教学情况。录制的教学视频支持在线点播。

4、至少配置以下设备：

4.1、激光投影1台，参数如下：

4.1.1 1DLP 芯片（0.65 英寸，显示宽高比 16:10）
4.1.2分辨率 1280 × 800 像素（WXGA）
4.1.3 可选电动变焦和聚焦,电动镜头位移
4.1.4激光二极管
4.1.5 光源寿命20000 小时
4.1.66000 流明
4.1.7对比度（全白: 全黑） 10000:1
4.1.8影像尺寸支持 50-300 英寸
4.1.9输入端口：1 个 RGB/ 组合 (D-Sub 15 针)，5 个 BNC 连接器，1 个支持 HDCP 的 A 型 HDMI (19P, HDMI® 连接器)，1 个支持 HDCP 的 DisplayPort (20 针连接器)，1 个HDBaseT/Ethernet(RJ-45)，1 个OPS 可选插槽
4.1.10 输出端口：1 个支持 HDCP 的 A 型 HDMI (19P, HDMI® 连接器)
4.1.11 1 个控制串口端口槽(D-Sub 9 针)
4.1.12 1 个立体声微型插孔
4.1.13 1 个RJ-45 端口槽 (10BASE-T/100BASE-TX)（与HDBaseT 共用）
4.1.14 1个A型USB端口槽
4.1.15 10 位信号处理 (10.7 亿色)

4.2、长焦镜头1个

4.3、电动投影幕1套，参数如下：

4.3.1、不小于180寸16:10电动投影幕

4.4、LED电子条幅2.4平方，参数如下：

4.4.1、间距3.75尺寸：6m*0.4m，双色电子条幅

4.5、控制电脑1台，参数如下：

4.5.1、不小于I5/4G内存/1T

4.6、蓝光DVD 1台，参数如下：

4.6.1、支持DVD、CD播放

4.7、8进8出音频处理接口机1台，参数如下：

4.7.1、不少于8进8出接口通道；

4.7.2、数字音频处理功能；

4.7.3、带有GPIO控制接口；

4.7.4、★必须提供制造商的“数字音频处理系统软件”的计算机软件著作权登记证书复印件（必须附中国版权保护中心官网查询打印件），并加盖制造商及投标人公章。

4.8、主扩声扬声器2只，参数如下：

4.8.1、低音不小于12"；

4.8.2、高音不小于1.7"；

4.8.3、功率不小于350W；

4.8.4、灵敏度不小于97dB；

4.8.5、指向性不小于90°Hor×50°Ver；

4.8.6、最大声压不小于128dB；

4.9、辅助扬声器4只，参数如下：

4.9.1、低音不小于10"；

4.9.2、高音不小于1.4"；

4.9.3、功率不小于300W；

4.9.4、灵敏度不小于96dB；

4.9.5、指向性不小于90°Hor×50°Ver；

4.9.6、最大声压不小于124dB；

4.10、返听扬声器2只，参数如下：

4.10.1、低音不小于10"；

4.10.2、高音不小于1.4"；

4.10.3、功率不小于300W；

4.10.4、灵敏度不小于96dB；

4.10.5、指向性不小于90°Hor×50°Ver；

4.10.6、最大声压不小于124dB；

4.11、功率放大器4台，参数如下：

4.11.1、8Ω输出不小于2×500W，

4.11.2、4Ω输出不小于2×800W，

4.11.3、谐波失真不大于0.01%；

4.12、高清摄像机3台，参数如下：

4.12.1一体化摄像机，国外知名品牌, 机芯与摄像机同一品牌

4.12.2 高灵敏度1/2.8英寸Exmor 传感器

4.12.3 Wide-D技术，提供宽动态范围

4.12.4高清视频格式全输出（1080P/60）

4.12.5 20倍光学变焦，12倍数字变焦。

4.12.6 基于IP控制高清视频会议摄像机

4.12.7 IP H.264 全高清1080/60p视频和AAC音频流媒体

4.12.8 超宽视角，63.7度广角设计。

4.12.9 最低照度0.35Lx,高灵敏度。

4.12.10俯仰平移角度：平移 : ±170° 俯仰 : +90°/-30

4.12.11俯仰平移速度：平移 : 100°/ 秒 Tilt: 90°/ 秒

4.12.12支持图像翻转，图像防抖功能。

 4.12.13 256预置位存储。

 4.12.14 3G HD-SDI视频输出，10BASE-T /100BASE-TX  RJ45网络接口。

 4.12.15广电质量监督相关检测中心提供的符合1080p视频格式的检测证书及超级宽动态功能检测报告



4.13、高清编码器3台，参数如下：

4.13.1支持1路高清信号输入和编码；清晰度最高支持1080P60；音频支持高清音频AAC编码，最高48k采样，支持双声道立体声；支持3G-SDI输入接口，可接入分布式录播服务器；

4.14、VGA编码器	1台，参数如下：

4.14.11路VGA及1路立体声输入及编码，VGA采用H.264编码，编码帧率1-30帧；音频采用AAC编码，可与多媒体录播服务器、多媒体导播控制平台共同实现全自动导播录制功能。

4.15、导播控制键盘1台，参数如下：

4.15.1工业外观设计，铝合金外壳，银灰色UV油,防磨加硬表面处理；
4.15.2与电脑连接采用USB 2.0接口，免驱动安装 
4.15.3六轴操纵杆，手柄集成云台控制、镜头变焦、导播切换功能 ，控4.15.4操作温度： -10℃-+70℃

4.16、教师自动跟踪系统1套，参数如下：

4.16.1对在讲课中的教师进行图像识别，并自动控制摄像头对教师的移动进行跟踪；支持分布式录播系统和模块化录播一体机的导播平台进行自动导播；

4.17、安装机柜1个，参数如下：

4.17.1、1.6米*0.6米*0.6 米

4.18、投影吊架1套，参数如下：

4.18.1、适合现场使用的投影机吊架

4.19、电源时序器2台，参数如下：

4.19.1、不少于8路供电输出，每路输出AC220V/16A；

4.19.2、采用万能插座，适用各种类型插头；

4.19.3、支持多种控制方式和控制接口；

4.19.4、支持中控系统控制本机的功能模式。

4.20、线材辅材接插件配件1批：

4.20.1整个系统安装所需的接插件及安装辅材、管材

4.21、墙面吸音材料340平方。

4.22、阻燃吸音窗帘180平方。

4.23、5P吸顶空调2台

三、屏山厅，容纳200人，技术参数如下：

1、新增LED显示系统，清晰显示PC端的资料（如PPT、表格数据、图像等）、高清视频信号、DVD电影以及来自高清摄像机的信号；

2、至少配置以下设备：

2.1户内P2.5高清全彩LED显示屏1套，参数如下：

2.1.1屏体显示面积：（长）7.36m×（高）2.88m＝21.19㎡（长46*高18），显示屏整屏面积：（长）7.46m×（高）2.98m＝22.23㎡；

2.1.2物理分辨率：（长）2944点×（高）1152点 ＝3391488点，物理点间距：2.5mm，物理密度：160000 点/㎡

2.1.3屏体厚度≤15cm；

2.1.4换帧频率≥60帧/秒，刷新频率≥180帧/秒

2.1.5灰度/颜色：红绿蓝各256级，最高不小于16384级，16777216色

2.1.6白平衡亮度：≥850cd/㎡

2.1.7亮度调节方式：软件调节，100级可调

2.1.8视频信号：PAL/NTSC

2.1.9视频输入/输出方式：八路输入/八路输出

2.1.10控制系统采用：PCTV非线性编辑卡＋DVI显卡＋全彩控制卡

2.1.11平均无故障时间：≥10000小时，寿命10万小时

2.1.12 平整度：任意相邻像素间≤1.5mm、模块拼接间隙<1mm

2.1.13 电源开关：自动开关

2.1.14计算机显示模式：1280×800，1600×900，1920×1080

2.1.15 有效通讯距离：5类双绞线<120米(无中继)、光纤：多模550米；单模10千米

2.2 全彩系统发送卡 3块；

2.3 全彩系统接收卡96块；

2.4 配套控制电脑、控制软件、视频拼接器、50Kw配电柜、超五类网线（电脑与大屏）、电源线（配电柜到屏体）、到屏体配电柜电缆线各一套；

2.5 LED电子条幅2.4平方，参数如下：

2.5.1、间距3.75尺寸：6m*0.4m，双色电子条幅