福建中医药大学设备询价工作单

公司名 称（盖章）：

| 项目 | 仪器名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医学影像通信归档及图像后处理系统 |  | 1套 |  | 详见附件 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2024年8月7日上午10点。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、询价单需要一式四份。

5、询价时间和地点:时间-- 2024年8月7日上午10点，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名 称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

医学影像通信归档及图像后处理系统等设备 1套

主要技术指标：

一、PACS电子阅片系统1套

1.要求具备以下功能：DICOM影像归档、DICOM影像读取、与影像工作站无缝对接、精确被检索、非DICOM标准影像归档服务（RLE,JPEG的无损、有损等多种压缩格式）；应具有自动路由转发功能；应具有PACS数据库查询功能，并能手动转发DICOM影像；应具有动态队列管理功能，能够设置队列的优先级；应具有PACS站点管理功能，支持自动或手动添加站点的功能，并且能够删除、限制其他站点对PACS服务器的访问；应具有日志管理功能，完全记录服务器上的所有操作；应具有WEB管理模式；具有存储管理功能；应具有HSM格式的存储系统；提供在线、近线、离线三种存储方式；具有存储设备管理功能，能增加服务器的存储容量；提供完善的存储策略机制，系统可按时间策略和容量策略对存储设备进行自动管理；应具有手动管理功能，可进行影像数据的迁移、复制、删除等操作；应支持各种视频文件和OpenGL、DirectDraw、Direct3D 软件及AutoCAD，3DMax，Protel，几何画板等教学软件。教师机可监视选中的单一、部分、全体学生机的屏幕，可监视多个学生屏幕，教师机可实时察看学生当前屏幕，具备防杀进程、遥控转播、学生演示、可视对讲、屏幕录制、回放、分组教学、联机讨论、试题编辑、在线测试等功能。

2.二维、三维图像处理系统：可对图像进行浏览、窗宽窗位的调整、影像缩放、图像移动、感兴趣区域的放大、图像多方向的翻转、反转、导航、标注、测量、尺寸同步等操作；应兼容所有符合Dicom3.0标准的影像设备，并可查看其影像资料；应支持多种DICOM数据导入，如U盘、光盘、移动硬盘等，实时获取影像数据。

3.系统自带影像病历资料库至少包含X光、CT、MRI、B超、脑电、心电等片库及报告对应50000例以上(必须正规渠道获得，可以更新)，保证后期可按照学校要求增加。

4.系统应为成熟产品,需要提供国内不少于5家以上三级甲等综合医院使用名单。

二、图像后处理系统及软件1套

主要技术指标：

1.国际标准专业图像处理工作站：可提供中英文两种系统；应具有数据库管理；应具有阅片功能及相应工具；应具有兼容的DVD刻录；应具有外部数据录入功能；应具有网络获取和传输数据功能。

2.使用国内先进的图像后处理技术，并且可与我校附属医院（投标方应标时应写出具体品牌）的产品配套。工作站要求预装教学精品病例，按照：骨肌系统、呼吸系统、循环系统、头颅五官、消化系统等进行详细分类，包括X光、CT、MRI，诊断病例不少于10000例。病例的报告中应该包括：患者症状、诊断思路、诊断鉴别、诊断所见。

3.标准诊断报告系统模块应自带报告模板。

4.激光相机接口：要求提供个性化胶片打印；支持规则和不规则分格。

5.三维可视化解决方案：要求可以对不同组织结构和器官进行任意角度、平面精细查看、精准测量及复杂分析的二维、三维图像。

5.1三维重建：应具有CT图像的浏览及诊断应用，多窗口智能布局定位查看二维三维图像。内置三维重建模板，覆盖各部位及器官，可调节体重建模板及配色方案。

5.2应具有脑出血测量功能。

5.3应具有股骨头分离功能。

5.4应具有气道重建功能。

5.5应具有骨骼内固定透视技术。

5.6应具有三维重建增强套件，包括但不限于智能CTA去骨、智能减影技术等。

三、影像在线考试系统1套

1.功能要求：系统应自带习题库。医学影像试题库应包含：总论、中枢神经系统、头颈部、呼吸系统、循环系统、乳腺、消化系统和腹膜腔、泌尿生殖系统和腹膜后间隙、骨骼肌肉系统、儿科病变，超声诊断、超声诊断技术不少于20000题（要求可以更新），并提供标准答案。

2.技术参数要求：

2.1总体要求

2.1.1要求为纯B/S架构。服务器端运行的环境为统信UOS系统 server及以上的服务器版操作系统，数据库采用MSSQL2005及以上的版本，基于.net4.0框架。

2.1.2系统功能应包含在线考试功、在线学习、模拟考试、练习、职业测评、新闻公告、论坛、在线调查等功能；

2.1.3应具有单位结构上不限制部门的数量，上下隶属层级不限；平行单位互不影响，自定义部门管辖层级支持三级以上。

2.2题库信息管理

2.2.1应具有科目知识点管理，类别数量不限，层级不限。针对每个科目知识点可设置管理人员和浏览人员的权限；

2.2.2试题添加应支持单题手工录入或批量导入，导入格式支持word、excel、txt格式的批量导入，应支持文字、图片、公式、符号、表格、音视频等；

2.2.3系统提供至少十种题型，包括单选、多选、判断、填空、简答、作文、论述、分析、操作题、综合题等，应具有答案解析说明管理，试题管理具备审核、是否共享及难易程序的设置属性；

2.2.4要求题库管理支持模糊查询、统计分析功能。对试题可以批量新增、批量禁用、批量启用、批量删除、批量导出、批量自动检查格式合法性等，对格式错误的试题可以定位提示；

2.2.5系统题库分正规题库、练习题库、模拟题库、每日一题题库；

2.2.6题库添加导入应具有重复试题检查判断功能；

2.2.7针对多选题型，应可以设置多选、不定项、全选对行分、选错一项零分、选错倒扣分、等多项判分方式；

2.2.8自动评分时，应具有对试题答案中是否区分大小写、填空题的一空有多种正确答案的输入和判断；

2.2.9要求多个管理员各自添加的试题库可以共享或不共享；

2.2.10试题的修改、删除操作不得影响已生成试卷，对考生作答不得产生影响；

医用显示器26台

主要技术指标：

1.屏幕规格要求：尺寸≥27英寸，分辨率≥2560×1440 ，像素大小≤0.2331mm，对比度≥1000:1 ，视角≥178，响应时间≤8ms，支持彩色≥10.7亿，亮度≥550 cd/m2，应采用低蓝光技术，符合相关认证要求。

2.医疗影像标准：显示器应符合DICOM3.14标准。产品应内置OFF, Gamma1.8, Gamma2.0, Gamma2.2, CIE,User1, User2, DICOM+0.5,DICOM+1.3, DICOM,Calib等曲线，内置 DICOM、Gamma曲线误差＜5%。并提供4M医疗图像软件及医学影像图形gamma校正软件证明文件。

3.输入信号：Display port ×2；数字视频接口，DVI-D ×2：计算机数字视频接口，要求提供整机照片及信号接口的实物照片证明材料。输出信号：Display port ×1，应支持设置菊花链或者克隆输出显示模式，满足多模式应用需求。

4.应具有内置同屏互联模块，具备USB-A×1接口，支持手机平板等移动设备充电及图像投屏到屏幕显示。

5.应具有船型电源开关，可完全断开显示器供电。应采用外置电源适配器，具备能效证书。需提供相关证明资料。

6.应具有专业显卡，配置专业芯片组显卡（非游戏类显卡），DP信号输出≥1路，DVI信号输出≥1路，显存≥2G，要求提供产品规格书，并支持官网查询确认。底座应支持90°旋转，仰角≥15°，俯角≥5°，升降≥80mm。

7.应具备6键隐藏式电容式触控按键（非传统式机械按压电子按键），并且具有按键提示声音功能，要求提供整体产品按键功能框图、功能实物照片证明文件。

8.应支持一键快捷切换Gamma2.2与DICOM切换，应支持一键打开影像显示单色彩色切换功能，应支持一键打开信号通道切换功能，应具有显示器一键控制开启显示器灯箱功能并支持一键开启灯箱显示区域控制菜单（全屏显示、左半屏或右半屏显示），应支持对图像亮度、对比度、色温、Gamma、显示比例调节，双屏模式下支持对全屏幕或者左右屏幕效果进行独立调节，满足多种应用模式，应具有不同菜单语言，应具有持续使用2小时自动屏幕显示提醒功能，并可通过产品显示控制菜单进行开关控制，应具有显示产品工作温度，系统使用时间等信息监控功能，应具有对背光传感器、温度传感器等传感器进行开关控制，应具有持续亮度监测技术：前置集成传感器，对显示系统持续自动进行质量检测，应具有人体感应控制：内置人体感应传感器，可设置传感器开关，响应时间及灵敏度等参数，应具有双屏显示：两路信号可分别输入，在一个屏上实现双竖屏显示，支持一键切换单屏双屏模式，应具有亮度恒定技术：内置背光传感器监测背光亮度保证背光稳定， 应具有多显示亮度自动控制技术：具有多个显示器亮度自动控制技术，支持一键快捷启动功能，实现以上功能需提供相关证明文件。

9.具有截屏控制功能，支持一键快捷启动，需提供医用截屏控制管理证明文件。

10.应具有显示鼠标定位控制技术和自适应技术，需提供医用显示鼠标定位控制和自适应技术证明文件。

交换机2台

≥24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口/2个1000Base-X SFP端口。

专业医学影像服务器主机1台

1.机箱：≥2.5英寸机箱含可高达 8 硬盘 (SAS/SATA)

2.CPU：≥2颗  2.0G

3.内存：≥2*32GB

4.硬盘：≥4*1.2TB

5.电源：双, 热插拔, ≥800W,

6.网口：双端口

7.机架导轨：滑动导轨

网络机柜1台

要求可与服务器主机相配套。

多媒体设备1套

包含音箱/话筒/功放。

网络布线(含人工费）1批

网线超5类/拖线板/配电盒/高清线/VGA线等，要符合实验室布局要求。

商务要求

交货期：签订合同后30日内。提供技术指标内所要求的佐证材料，整机免费保修3年。