福  建  中  医  药  大  学

设  备  采  购  询  价  工  作  单

公司名称（盖章）：

| 序号 | 仪器名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 礼堂椅 |  | 74座 |  | 详见附件 |
| 2-1 | 虚拟演播室系统 |  | 1套 |  | 详见附件 |
| 3-1 | 交换设备 |  | 4台 |  | 详见附件 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2016年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、报价的产品必须提供原厂的彩页。

5、询价单需要一式四份

6、询价时间和地点:时间-- 2016年  月   日上午 ，地点----。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

询 价 参 数

项目一：

礼堂椅   74座

主要技术指标：

1、座、背面料采用皮面；

- 2、座海棉密度为60KG/M3，背海棉密度为45KG/M3；海绵用优质PU发泡料进行高密度冷发泡定型，具有保温、隔热、吸音、减震、阻燃、防静电、透气性能好等特性；

- 3、座框架：采用优质冷轧钢板（厚度为1.5mm）经模具冲压焊接组合成型。

- 4、扶手框架、主框架采用内嵌式2 mm优质冷轧钢冲压成型、底脚板采用加强型一次成型无需焊接2 mm优质冷轧钢冲压成型，脚管采用80X40XT1.5优质方管经二氧化碳保护焊接成型，并经打磨、抛光、除锈、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理；紧固螺丝需防锈静电喷涂。

- 5、座椅平面投影尺寸大体为61cm*68cm，其他尺寸参照我校旗山厅现有座椅尺寸，具体按多功能厅场地实际情况确定。

- 6、座椅款式、颜色、扶手、内外侧板等细节根据供应商提供的样品、图册选定。

配 置：1、配前置写字板，可隐藏扶手内。

2、座椅报价需包括安装在内的所有费用。

功能需求：

1、座椅外形符合人体工程学原理；

- 2、座椅自动回位：采用阻尼回位结构(慢回位)装置，收放无噪音；

- 3、所用材料必须具有阻燃特性。

座

项目二：

虚拟演播室系统

| 序号 | 设 备 名 称 | 主要技术指标、配置及功能需求 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像单元 |  |  |  |  |
| 1.01 | 摄像机控制器 | 1、适用于索尼专业摄像机 PWM-EX280 2、专用8芯插头，长度根据实际现场定制 3、支持推拉变焦，开始/暂停，回放功能 |  | 1 | 套 |
| 1.02 | 三脚架 | 1、脚管节数 3节 2、折合高度 870mm 3、最低工作高度 800mm 4、最高工作高度 1700mm 5、云台类型 液压阻尼云台 6、承重 12Kg 7、地板延伸器 |  | 1 | 套 |
| 2 | 虚拟系统 |  |  |  |  |
| 2.01 | 虚拟演播主机 | 1、4U工控机机箱； 2、处理器：Intel i7 6700CPU，主频：3.4GHZ； 3、主板：华硕服务器主板； 4、内存：1600MHz 8GX2； 5、显卡：具有6G显存的NVIDIA专业三维图形渲染显卡（型号： GTX1060） 6、硬盘：SATAII 1T； 7、电源：长城800W服务器电源； 8、显示器：24’宽屏液晶显示器x2；键鼠：罗技光电套装。 9、视频处理卡：高清视频卡(含幁同步功能) 10、视频输入：2路HD-SDI信号输入，可灵活设置为摄像机信号输入或外视频信号，2路模拟音频输入，1路REF输入。 11、视频输出：1路HD-SDI PGM输出，1路HD-SDI监看画面输出（外接监视器使用，输出的内容和PGM一致），1路模拟音频输出，1路监听音频输出，1路TALLY口输出，用于tally系统，1路HDMI输出（外接显示器，作为多画面输出使用））； 12、IP流输入：支持H.264编码方式的IP流信号输入，可用于机位切换或大屏幕信号输入； 13、IP流输出：支持流媒体网络直播（IP输出） 14、IO卡集成高级数字高清视频色键器：采用基于NVIDIA CUDA Core硬件加速的色键，色彩空间矢量线性色键，高级消蓝功能，色键掩膜细部调节，实现透明物体、烟雾、阴影的抠像，抠像边缘自然平滑。 |  | 1 | 台 |
| 2.02 | 虚拟演播软件 | 1、两讯道、双通道架构，两个机位同时合成监看、多机位之间特技切换效果； 2、无轨虚拟摄像机摇臂效果和光电跟踪完美结合； 3、集成完整的U-FX在线包装软件，所有在线包装物件均能合场景完美契合，实现各种DVE出入屏特效； 4、具有正确的空间透视关系；能跟随摄像机的运动而变化； 5、适合制作各种场景虚拟物件（如盆栽、花盆、沙发）及新闻提要等等； 6、集成完整的U-CG字幕软件，可实现三维字幕、模型、动画、粒子、光效、波动效果等功能； 7、多路活动视频，支持多路具有播表的本地视频，可以自定视频入出点； 8、支持外接视频输入，软件内置调单台，可以主持人音频、本地视频音频等进行延时及音量调节； 9、各类气象模块，实时场景水波纹、镜面效果、倒影等渲染； 10、支持H.264和MPEG-2本地硬盘PGM录制。 整体系统要求 1、 系统构架为二讯道高标清兼容虚拟演播室系统，要求能同时设置二个讯道摄像机对应的色键，分别实现不同的色键抠像效果；需支持二个讯道摄像机同时接入，并在两个通道间实现硬切、和特技切换（包括淡入淡出、划像、三维卷页等多种特技）。（需广电总局出具的检测报告证实） 2、 配备虚拟专用外置特技切换台，通过外置切换台可以实时控制虚拟演播室机位切换、虚拟摇臂机位的切换、包装模型、图文字幕和虚拟大屏幕的播出，使操作方式和传统的导播方式一致，为确保系统安全、稳定性，特技切换台必须和虚拟系统为同一品牌。（需广电总局出具的检测报告证实） 3、 系统提供图文在线包装功能，可在虚拟合成画面之后添加各种三维字幕图文效果，包括滚动字、图片、动画、滚屏、粒子效果、各种三维物件、三维光效等，并且支持各物件的轨迹和特效关键帧设置，以满足虚拟演播室节目在线图文包装需求。（需广电总局出具的检测报告证实） 4、 系统接入的摄像机前景输入接口需支持HD SDI\SD SDI信号；虚拟大屏幕输入信号需支持HD SDI\SD SDI 5、 系统支持多屏监看，可输出画面分割信号到电视墙大尺寸液晶电视上监看，视频输出的界面需包括PGM监看、PVW监看、各路前景机位、本地视频、在线包装、字幕等需要监看的信息。（需广电总局出具的检测报告证实） 6、 系统需支持本地收录，无需外置采集设备即可方便快捷将PGM信号生成多种格式的高标清视频文件。（需广电总局出具的检测报告证实） 7、 系统支持流媒体推送，可以将最终合成音视频信号实时推送至网络，可以在网络内实时接收虚拟系统传输的流信号。（需广电总局出具的检测报告证实） 8、 系统支持32路预设的虚拟摄像机运动机位；在机位推拉摇移和切换过程中，严格保证前景信号与虚拟背景信号场同步切换，不能出现前背景不同步、夹帧、黑场、画面撕裂现象。（需广电总局出具的检测报告证实） 9、 系统可以通过网口接收IP流媒体信号，可实时解析多路组播地址，将解析的视音频信号运用于虚拟的视频开窗，也可用于虚拟机位的切换 10、 系统需支持iVGA功能，可以远程采集网络中任意电脑的屏幕信息，并可以运用到虚拟视频开窗或是作为一个独立机位进行切换 11、 系统需自带帧同步功能，支持接入异步视频信号的同时确保切换平滑，不抖动，画面不撕裂 12、 系统可实现前景分割功能，可将一台摄像机的信号分割成两部分，分别分配给多个机位使用，达到只使用一台摄像机就可实现多台摄像机的效果，并可以在这几个机位间实现自由特技切换。 13、 系统可实现摄像机远程控制功能，可以在虚拟软件里直接控制物理摄像机的变焦，无需操作摄像机就可实现物理摄像机的推拉跟踪效果。 14、 支持基于平板电脑的无线控制端，可以通过平板电脑来控制切换和播出； 15、 系统提供同步设备，同步设备需支持双电平、三电平等制式，并不少于16路输出，演播室系统内所有设备都为同一个同步信号源，为确保系统安全稳定，同步设备须和虚拟为同一品牌。 16、 系统可支持路外视频虚拟大屏幕和多路本地虚拟大屏幕，本地视频播放的内容灵活控制，可编辑播出列表，大屏幕可DVE特技飞至场景中任意位置或是满屏。（需广电总局出具的检测报告证实） 17、 系统需要能对音频进行调控，可分别对每一路前景音频的延时、音量大小进行调整，另外还需要能对本地视频的音量及输出音量的大小进行调整。 18、 系统需要支持音频加解嵌功能，可支持模拟音频入、模拟音频出和嵌入音频出；嵌入音频入，模拟音频出和嵌入音频出。 19、 软件可对三维场景中的模型物件单独赋予不同的三维纹理贴图、隐藏、运动特效（如振动、位移、旋转等）。 20、 软件需支持实时水波纹效果，以便于栏目场景中水元素能充分展示效果。 21、 系统切换提供Tally信号口，可供演播室多机位切换提示信号用。 |  | 1 | 台 |
| 2.03 | 虚拟特技切换台 | 1、高速USB数据传输 2、进口按键，双色显示，可清晰显示当前机位和待切机位状态； 3、T型推杆，可控制切换速度，0~4096级键程确保切换平滑过渡； 4、六大功能区域，8路摄像机位可控，8路字幕叠加，6路在线包装模型叠加，2路硬盘信号控制播出 5、多路特技效果可选 |  | 1 | 台 |
| 3 | 监看系统、提词器 |  |  |  |  |
| 3.01 | 液晶电视 | 1、屏幕尺寸 40英寸 2、分辨率 3840x2160 3、屏幕比例 16:9 4、颜色分类 黑色高光 5、能效等级 二级 6、电视类型 LED电视 7、HDMI接口数量 3个 8、接口类型 网口，USB，调试，音频输入，分量视频，有线\无线输入 HDMI LAN端子 USB |  | 2 | 台 |
| 3.02 | 移动电视支架 | 电视移动支架，四角滑轮 |  | 1 | 套 |
| 3.03 | 节目录制计时器 | 1、外观尺寸：655*173*50mm2、工作电压：DC12.6V3、电池规格：12V/2200mAH锂电池，配DC12.6V/1A充电器4、产品显示：6位数字显示5、发光器件：雾状红色LED6、支持无线RF遥控，遥控范围15米7、可自定义设置并存储正计时、倒计时、组合倒计时功能的参数 |  | 1 | 套 |
| 3.06 | 提词器 | 1、系统支持Windows 7、Windows 8和 Windows 10系统。 2、系统要求字色、底色256色任意搭配，男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词,字体和字的大小任意选择，可选多种角色，以区分男角女角或更多播音角色. 3、文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版,支持txt、rtf、word等格式文本，并支持直接打开图片，word，PPT，视频等文件。 4、分别采用监视器和高分辨率的彩显，清晰度高，字迹清晰。可台内外联网。可与文稿摄像方式联用，组成二合一型。适用于各电视台演播室的录、直播节目需要。文稿字迹明亮清晰支持自定义不同角色的字号、字体、颜色显示。 5、段落格式，项目符号，缩进，行间距都可以设置。日期时间随时插入演播稿。 6、软件支持汉、藏、蒙、傣、维、朝鲜等少数民族语言。而且还支持国外的一些语言英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文等国家语言。（可根据客户的要求来增加一些语言） 7、系统自动记录演播稿，当发生异常停电事故后再加电时自动寻找并且打开演播稿，并保证演播稿的完整性。 8、相对滚动时间、当前时间可同屏显示，任意设置大小、颜色，一目了然，更易把握节奏；重点语句可通过颜色标明. 9、更加细致，信息栏、更新时间、演播速度等方便实用。 10、内容实时更新，更新过程播出不中断、不闪烁，更新速度快。 11、控制方式灵活多样，键盘、鼠标、控制手柄均可，字幕速度变化范围可随意调节，前后跳段翻页方便自如；播音稿的行进速度可由播音员自己通过手柄控制，可单、双人控制，方便自如. 12、采用进口多层宽带介质分光膜（硬膜）玻璃，厚度小于等于2mm，光损失率在3%以下. 13、21.5英寸双屏 |  | 1 | 套 |
| 3.07 | 提词器主机 | 1、CPU：酷睿™ i7-6700 处理器 2、内存：8GB (2x4G) 2133MHz DDR4 3、硬盘：1块M.2 256GB PCIe NVMe Class 40 固态硬盘，1块1 TB SATA 硬盘 4、显卡：英特尔® HD 530 显卡 5、显示器：24英寸专业显示器一台 6、键盘鼠标：一套 主机为小型机，尺寸：高度与宽度各小于30厘米， 深度小于10厘米 |  | 1 | 套 |
| 4 | 音频部分 |  |  |  |  |
| 4.01 | 数字调音台 | 1、话筒：4路 2、频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 3、总谐波失真：0.02%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 4、输入通道：10通道：单声道：4；立体声：3 5、输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 6、母线：立体声：1，AUX[FX]，1 7、USB音频：USB音频2.0兼容 采样率：最大192kHz，Bit深度：24-bit 8、幻象电源电压：+48V 9、内建数字效果：24编程 |  | 1 | 台 |
| 4.02 | 监听音箱 | 1、2 路低音反射式双功放近场工作室监听音箱，配备 5“ 锥形低音单元和 1” 半球形高音单元。 2、54Hz - 30kHz 频率响应。 3、45W LF 以及 25W HF 双功放系统，高性能70W 功率放大能力。 4、ROOM CONTROL（房间控制）和 HIGH TRIM（高频切除）响应控制器。 5、XLR 和 TRS phone 型输入口，可接受平衡和非平衡信号 |  | 2 | 只 |
| 4.03 | 监听耳机 | 1、频响范围 15 – 22,000 Hz 2、阻抗 47 ohms 3、灵敏度 96 dB 4、最大承载功率 1,300 mW at 1 kHz 5、线长 >1.8m 6、音频接口 3.5毫米音频接口 7、驱动单元类型/直径 40mm |  | 2 | 副 |
| 4.04 | 无线领夹话筒 | 1、包含单通道半机架无线接收机，配备机架支架；腰包式发射机；心形电容领夹式话筒，配备防风罩和领带夹；PS23电源。 2、腰包式发射机：用于领夹式、头戴式、耳戴式、乐器话筒和吉他线缆的TQG连接，触式开关，26dB可调增益范围 3、半机架接收机： 3.1、一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下）； 3.2、每个频带多达12个兼容系统（视区域而定） 3.3、XLR和¼英寸输出接口 3.4、双色音频状态LED指示灯，绿色：正常音频电平，红色：过高音频电平（过载/衰减） 3.5、可调节的输出电平 3.6、可拆卸的天线令天线分布更快速 3.7、显示详细射频和音频计量 3.8、微处理器控制的内部天线分集 |  | 2 | 套 |
| 4.05 | 桌面会议话筒 | 1、拾音方式：电容式 2、指向性：心型（单指向） 3、频率响应：100~13500HZ 4、灵敏度：-47dB 5、输出阻抗：200欧 6、供电方式：2节1.5V电池，外接电源9V 7、拾音距离：10~30cm |  | 1 | 只 |
| 4.06 | 小蜜蜂扩声器 | 1、类型 原声扩音器 2、理论功率 18W 3、阻抗 3Ω 4、信噪比 ≥70dB 5、灵敏度 600mV±50mV 6、频响范围 80Hz-12000Hz 7、音箱控制 按键 8、接口 3.5毫米音频接口 9、电源 锂电池7.4V/1200mAh |  | 1 | 只 |
| 4.07 | 专业录音机 | 1、四个话筒/线路输入 2、增益控制和-20dB 每个输入 3、幻象电源为所有主要的输入：+12 / +24 / +48 V 4、自动记录，预录，备份记录功能 5、多轨到立体声的内部混音 6、独立显示器和播放混合虚拟VU米 7、语音备忘录和最多到99分每次拍摄 8、内置的效果，包括低切滤波，压缩和限制 9、板载MS解码，标准化，分 ​​割和修剪编辑，色调谐器和节拍器 10、循环播放，用户定义的启动和停止 11、可变播放速度，从50％到150％而不影响播放速度 12、USB端口进行数据连接 |  | 1 | 只 |
| 5 | 灯光部分 |  |  |  |  |
| 5.01 | 三基色柔光灯 | 1、功 率：220W 2、色 温：3200K 3、显色指数：Ra≥90 4、产品类型：柔光 5、灯 管：原装OSRAM 31-930型 6、灯 角：原装OSRAM 1324型 7、反光板：反射率>90%新型反光板材料 8、产品认证：欧盟标准CE认证 |  | 16 | 台 |
| 5.02 | 三基色柔光灯 | 1、功 率：330W 2、色 温：3200K 3、显色指数：Ra≥90 4、产品类型：柔光 5、灯 管：原装OSRAM 31-930型 6、灯 角：原装OSRAM 1324型 7、反光板：反射率>90%新型反光板材料 8、产品认证：欧盟标准CE认证 |  | 6 | 台 |
| 5.03 | 聚光灯 | 1、功 率：1000W 2、色 温：3200K 3、显色指数：Ra≥90 4、产品类型：聚光型 5、灯 泡：石英/钨丝灯泡 6、灯 座：G22 7、调光范围：10—100％（自带旋钮调光） |  | 4 | 台 |
| 5.04 | 欧司朗灯管 | 1、55W 2、色温：3200K |  | 100 | 支 |
| 5.05 | 恒力铰链 | 1、使用寿命不少于5万次， 2、承重2-15Kg 3、最长拉伸2.5米 |  | 8 | 套 |
| 5.06 | 一体化调光台 | 1、供 电：90~265V/AC 50/60Hz 2、额定功率：12路×2KW，10A胶木插使用于各种负载。 3、16路输出，8路独立调光 4、每回路2×10A胶木插座 |  | 1 | 台 |
| 5.10 | 灯光基层 | 1、灯光基层焊接固定等， L型固定架，圆柱形钢管，万向扣等； |  | 1 | 批 |
| 5.11 | 阻燃电缆 | 1、RVV3*2.5平方 |  | 500 | m |
| 5.12 | 信号线 | 1、2*1.5平方 |  | 200 | m |
| 5.13 | 电缆接插件 | 1、10A型电缆接插件 |  | 26 | 对 |
| 5.14 | 电缆桥架 | 1、规格150×100Cm |  | 30 | m |
| 5.15 | 灯具保险绳 | 1、灯具保险绳（国标） |  | 26 | 条 |
| 6 | 周边配套 |  |  |  |  |
| 6.01 | 嵌入式空调（含外机铜管延长） | 1、 匹数 3匹 2、 制冷类型 冷暖 3、 定频/变频 定频 4、 能效等级 3级 5、 电辅加热 支持 6、 适用面积(平方米) 40-50 7、 制冷量(W) 6000W以上 8、 制冷功率(W) 1600-2500 9、 制热量(W) 6500-8500 10、 制热功率(W) 2000W以上 11、 内机噪音(dB(A) 22-46 12、 外机噪音(dB(A) 42-56 13、 定频机能效比 3.0-3.2 14、 含外机铜管及电源线路延长耗材费 |  | 1 | 台 |
| 6.02 | 屏幕校色仪 | 1、颜色传感器 7滤镜/感应器 2、光圈尺寸 27mm 3、具有密封光学模块 4、初始校正时间小于等于5分钟 5、重新校正时间小于等于2分30秒 6、伽马选项不限 7、色温选项不限 8、具备专业控制 9、可自定义黑/白明度设置 |  | 1 | 个 |
| 6.03 | 服务器CPU | 基本频率3.40GHz，最大睿频频率3.70 GHz，L3缓存 20M， 6核12线程，CPU架构64位，光刻22nm，总线速度9.6 GT/s QPI，QPI 链接数2，可扩展性2S，支持的插槽FCLGA2011-3，最大CPU配置2 |  | 1 | 个 |
| 6.04 | SSD固态硬盘 | 1、容量 1.2 TB 2、光刻类型 20nm 3、顺序读取（最高） 2400 MB/s 4、顺序写入（最高） 1200 MB/s 5、随机读取（8GB 跨度）（最高） 440000 IOPS 6、随机写入（8GB 跨度）（最高） 290000 IOPS 7、延迟 —— 读取 20 µs 8、延迟 —— 写入 20 µs 9、震动 —— 操作 2.17 10、震动 —— 不操作 3.13 11、撞击（操作和不操作） 1000 12、耐用等级（终身写入） 70GB per day 13、故障间的平均时间（MTBF） 1.2M hours 14、无法纠正的位错误速率（UBER） < 1 sector per 10^16 bits read 15、接口 PCIe NVMe 3.0 x4 16、增强的停电数据保护功能 是 |  | 1 | 块 |
| 6.05 | 触摸显示器 | 1、面板尺寸 21.5英寸 2、最佳分辨率 1920 x 1080 3、响应时间 2ms 4、色数 16.7M 5、亮度 250cd/m2 6、内置音箱 有 7、HDCP功能 支持 8、VGA 1个；HDMI 2个；USB 1个 |  | 1 | 台 |
| 6.06 | 网络交换机 | 8个10/100/1000Mbps RJ45 端口 |  | 1 | 台 |
| 6.07 | 绕线盘 | 无线空盘可绕50米 |  | 4 | 个 |
| 6.08 | 系统集成及线材 | 视频线、音频线、控制线及各种接头等，安装调试人工费 |  | 1 | 项 |
| 7 | 演播室天棚工程 |  |  |  |  |
| 7.01 | 天棚龙骨基层制作 |  | 1、吊筋：￠8吊筋； 2、龙骨：3000×50×10mm/条配套轻钢龙骨； 3、以优质的连续热镀锌板带为原材料，经冷弯工艺轧制而成的建筑用金属骨架； | 37 | ㎡ |
| 7.02 | 天棚强吸声材料布置安装 |  | 1、600*600*50mm吸声棉， 2、吸声系数a>0.6； 3、双层无纺布包装袋； | 37 | ㎡ |
| 7.03 | 铝制拼装格栅饰面吊顶 |  | 1、条状50mm高，格距100*100mm； 2、安装拆卸简单方便，面层经喷涂一层烤漆，具防火，防腐功能 | 37 | ㎡ |
| 8 | 演播室地面工程 |  |  |  |  |
| 8.01 | 自流平施工处理 |  | 1、拆除木地板、防潮层及隔层条木 2、水泥地面打磨及自流平处理 | 21 | ㎡ |
| 8.02 | 耐磨吸音地塑 |  | 1、3mmPVC地板； 2、抗化学药品，超耐磨，抗划痕； 3、以橡胶颗粒和橡胶粉为主要原料，经科学新工艺合成的一种新型环保产品，采用无毒无污染原料，经模压热固成型，产品抗压、耐冲击、摩擦系数大、有弹性、减震防滑、防护性能强。耐候性、耐温性能好，抗紫外线性能好，在-40℃~100℃范围内可正常使用，可满足不同场所的需求。 4、耐水性能好，表面易清洗，好保养。绝缘、隔热、隔音、抗静电、阻燃（可自熄），安全系数大。无毒，对人体无刺激，无污染，防霉，不滋生微生物 | 21 | ㎡ |
| 9 | 演播室隔声门 |  |  |  |  |
| 9.01 | 专业隔声框架制作 |  | 1、100*60mm难燃环保大木方； 2、木制品均进行防火，防潮，防蚁处理 | 1 | 套 |
| 9.02 | 基层制作及隔声材料安装 |  | 1、1.2m卷材； 2、0.24m厚隔声棉； 3、具有良好的隔音吸声、保温隔热等多种用途 | 1 | 批 |
| 9.03 | 门扇制作 |  | 1、隔声量≥35dB 2、符合相关国际规范标准 | 1 | 个 |
| 9.04 | 专业隔声锁 |  | 1、符合国家广电行业标准 | 1 | 套 |
| 9.05 | 定制专业隔声门槛 |  | 1、1mm厚优质不锈钢 | 1 | 套 |
| 10 | 演播室观察窗 |  |  |  |  |
| 10.01 | 专业隔声框架制作 |  | 1、100*60mm难燃环保大木方； 2、木制品均进行防火，防潮，防蚁处理 | 1 | 套 |
| 10.02 | 基层制作及隔声材料安装 |  | 1、1.2m卷材； 2、0.24m厚隔声棉； 3、具有良好的隔音吸声、保温隔热等多种用途 | 1 | 批 |
| 10.03 | 减震处理 |  | 1、3mm厚优质难燃橡胶垫 | 1 | 批 |
| 10.04 | 防潮、防霉、防雾化处理 |  | 1、符合国家相关标准，进行干燥防霉处理 | 1 | 批 |
| 10.05 | 钢化玻璃检测及安装 |  | 1、12mm+10mm厚钢化玻璃； 2、表面要求不划痕，气泡 | 1 | 块 |
| 11 | 演播室墙面工程 |  |  |  |  |
| 11.01 | 轻质隔断 |  | 1、多阻尼轻质隔声墙 | 41 | ㎡ |
| 11.02 | 墙面轻钢龙骨基层制作及减震处理 |  | 1、4000×25×30mm/条， 2、优质的连续热镀锌板带为原材料，经冷弯工艺轧制而成的建筑用金属骨架 | 75 | ㎡ |
| 11.03 | 基层低频共振处理 |  | 1、吸声棉：600*600*50mm吸声棉 2、吸声系数a>0.6， 3、双层无纺布包装袋； 4、木工板：2440*1220*5mm 难燃环保木工板； 5、木制品均进行防火，防潮，防蚁处理 | 75 | ㎡ |
| 11.04 | 基层低频共振处理多孔强吸声处理 |  | 1、2440*1220*5mm难燃环保木工板； 2、按照声学要求做低频共振板， 3、木制品均进行防火，防潮，防蚁处理 | 75 | ㎡ |
| 11.05 | 吸声软包造型饰面 |  | 1、100%聚酯纤维软包 2、环保：国标E1/SGS 3、吸音系数：08~0.96 4、在125~4000HZ噪声范围内最高吸音系数达0.9以上 | 55 | ㎡ |
| 11.06 | 专业抠像蓝箱 |  | 1、难燃木龙骨甲30*40*3000mm 2、18mm细木工板现场蓝箱制作 3、基层清理，刮腻子 4、面饰进口200＃蓝影视专用蓝漆（满足专业广播级抠像效果，对于灯光漫反射达到广播级专业要求）,工程完工后需配合虚拟设备厂商，进行抠像测试，满足广播级虚拟抠像需求 | 45 | ㎡ |
| 11.07 | 专业抠像蓝地塑 |  | 1、双面（蓝和绿）耐磨吸音地塑，与蓝厢颜色、色相、亮度一致。 2、直接铺到蓝箱或绿箱地面，不会出现皱纹，节省蓝箱绿箱维护费用（地面经常踩坏，修补，补腻子，刷漆，影响节目拍摄而烦恼） | 15 | ㎡ |
| 11.08 | 120铝塑板饰面踢脚线（局部活动，兼音视频线槽） |  | 1、难燃木龙骨甲30*40*3000mm； 2、18mm厚细工板打底 3、100mm镀锌管线槽； 4、复合板面层活动检修口； 5、4mm厚度铝塑板装饰面 | 15 | m |
| 12 | 演播室电气照明工程 |  |  |  |  |
| 12.02 | “正在录制”指示灯 |  | 发光亮度：初始≥18000mcd/㎡ | 1 | 盏 |
| 12.04 | 普通照明灯 |  | 规格600×600 | 6 | 盏 |
| 12.05 | 四极大板开关和底盒 |  | 1、10A 2、四极面板 3、含底盒 | 1 | 个 |
| 12.06 | 五孔带框10A插座及底盒 |  | 1、10A 2、五孔 3、含底盒 | 4 | 个 |
| 12.08 | BVV2.5mm2铜芯电线 |  | 1、BVV2*2.5平方 2、100米/卷 | 200 | m |
| 12.09 | BVV1.5mm3铜芯电线 |  | 1、BVV3*1.5平方 2、100米/卷 | 200 | m |
| 12.10 | D20电线管 |  | 1、KBG管 2、管径20mm | 180 | m |
| 12.11 | 消声换风系统（全消声器，风管，风机） |  | 全消声器，风管，风机 | 1 | 套 |
| 13 | 控制室墙面工程 |  |  |  |  |
| 13.01 | 墙面扇灰找平、打磨 |  | 1、砂浆1:3找平层 2、界面剂一道甩毛 | 38 | ㎡ |
| 13.02 | 墙面油ICI乳胶漆 |  | 1、白色乳胶漆涂料 2、两底两面 | 38 | ㎡ |
| 14 | 控制室电气照明工程 |  |  |  |  |
| 14.01 | 四极大板开关和底盒 |  | 1、10A 2、四极面板 3、含底盒 | 1 | 个 |
| 14.02 | 五孔带框10A插座及底盒 |  | 1、10A 2、五孔 3、含底盒 | 2 | 个 |
| 14.03 | 空调插座 |  | 1、16A空调插座 | 1 | 个 |
| 14.04 | BVV2.5mm2铜芯双塑电线 |  | 1、BVV2*2.5平方 2、100米/卷 | 100 | m |
| 14.05 | BVV1.5mm3铜芯双塑电线 |  | 1、BVV3*1.5平方 2、100米/卷 | 100 | m |
| 14.06 | D20电线管 |  | 1、KBG管 2、管径20mm | 90 | m |
| 14.07 | 电气配电箱（含空气开关） |  | 电气配电箱，含空开 | 1 | 套 |
| 15 | 其他工程 |  |  |  |  |
| 15.01 | 窗帘 |  | 1、褶皱比例1:1.7； 2、普通遮光窗帘11米； 3、黑色加厚型遮光窗帘2.1米 | 1 | 批 |
| 15.02 | 全身镜 |  | 规格1700mm * 650mm | 1 | 套 |
| 15.03 | 控制桌 |  | 尺寸现场定制 1、仿木桌面，钢质桌脚 2、配套标准机架式柜体 3、配备2张升降转椅 | 1 | 套 |

项目三：

交换设备4台：

1、数据中心二层交换，交换容量≥598Gbps，包转发率≥95Mpps，支持可插拔双电源，支持交流或直流供电，实配24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+，提供产品官网截图证明（附链接）；配置2个万兆多模模块；

2、支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+、VRRP、VRRP6，支持MACSec、SFLOW/NETSTREAM，提供产品官网截图证明（附链接）；

3、MAC地址≥16K、ARP≥4K； QinQ≥500条，支持组播，支持组播组≥1K，支持IGMP snooping；

4、支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能，支持协议透明VLAN；

5、支持DHCP Server、DHCP Relay，DHCP Snooping、DHCP Security、SAVI；

6、支持对端口入方向、出方向进行速率限制，支持报文重定向，支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能，每端口支持8个队列；

7、支持G.8032、RRPP和其他通用环网保护协议,收敛倒换时间≤50ms；

8、支持IPV4 FIB≥8K，IPV6 FIB≥2K，ARP≥4K，千兆端口时延≤6us，提供权威测试报告证明；

9、支持DHCPV6 Snooping、ND Snopping、SAVI、MFF、CPU攻击防御等安全防御能力，提供权威测试报告证明；